# Halbreiter Maschinenbau GmbH

Industriestraße 12, 50829 Köln  |  HRB 47312, Amtsgericht Köln

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Wartungshandbuch Foerderbandanlage FB-200

### Dokumentstatus und Geltungsbereich

Dieses Wartungshandbuch gilt fuer die Foerderbandanlage FB-200 (modulares Transportsystem, Standardkonfiguration). Das Handbuch ist mit der Anlage ausgeliefert und richtet sich an den Betreiber sowie an autorisierte Wartungstechniker. Stand: 02/2024, Rev. 2.

### Sicherheitshinweise

Vor Beginn der Wartung Hauptschalter aus / abschliessen (LOTO-Verfahren).

Persoenliche Schutzausruestung (PSA): Sicherheitsschuhe, Handschuhe Schnittschutz 5, Schutzbrille.

Schwerlastteile (Antriebsstation, Spannrolle) ueber Hebezug oder zu zweit transportieren.

Schutzhauben und Lichtschranken nach Wartung wieder vollstaendig anbringen und auf Funktion pruefen.

### Wartungsintervalle

| Aufgabe | Intervall | Dauer ca. | Werkzeug / Material |
| --- | --- | --- | --- |
| Sichtpruefung Foerderband (Risse, Verschleiss) | woechentlich | 10 min | Taschenlampe |
| Spannung Foerdergurt einstellen | monatlich | 30 min | Drehmomentschluessel 30 Nm |
| Schmierung Antriebslager | vierteljaehrlich | 20 min | Schmierfett LGHP 2 |
| Pruefung Motor und Frequenzumrichter | halbjaehrlich | 60 min | Multimeter, Diagnose-PC |
| Gurt-Reinigung und Splitt-Entfernung | monatlich | 45 min | Druckluft, Buersten |
| Austausch Antriebslager | alle 5 Jahre | 4 h | Lager SKF 6308-2RS |

### Diagnose und Fehlercodes

Die Anlage meldet Stoerungen ueber den HMI-Bediener-PC (Touch-Panel) und LED-Statusanzeige am Schaltschrank. Eine ausfuehrliche Liste der Fehlercodes (F-001 bis F-148) findet sich in Anhang C. Bei Stoerungen Klasse A (Sicherheitsabschaltung) ist die Anlage stehenzulassen und der MMB-Service unverzueglich zu informieren (+49 221 47832-99).

### Ersatzteilbestellung

Ersatzteile sind ueber das MMB-Service-Portal oder per E-Mail an spareparts@halbreiter-maschinenbau.de bestellbar. Bei Angabe von Anlagenseriennummer und Position aus dem Ersatzteilkatalog (Anhang A) erfolgt die Lieferung in der Regel innerhalb von 48 h.

### Aktualisierung

Naechste Revision geplant: 09/2024 (Anpassung an Software FB-200-FW Rev. 1.4).