# Halbreiter Maschinenbau GmbH

Industriestraße 12, 50829 Köln  |  HRB 47312, Amtsgericht Köln

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## CO2-Bilanz 2023 (Corporate Carbon Footprint)

### Zweck und Geltungsbereich

Die CO2-Bilanz (Corporate Carbon Footprint, CCF) der Halbreiter Maschinenbau GmbH wurde fuer das Geschaeftsjahr 2023 erstmals nach GHG-Protocol Corporate Standard und ISO 14064-1 ermittelt. Berichtsgrenzen: operativ kontrollierter Ansatz, Standort Koeln (inkl. Aussenlager Niehler Strasse).

### Scope-Ergebnisse

| Scope | Quelle | Emission t CO2eq |
| --- | --- | --- |
| 1 | Erdgas (Heizung, Prozesse) | 186 |
| 1 | Dieselverbrauch Stapler/Fuhrpark Werk | 24 |
| 1 | Kuehlmittelverluste (R134a/R32) | 4 |
| 2 | Strom (Marktbezug, Standardmix) | 412 |
| 2 | Strom (Marktbezug, Greenpower-Anteil 35 %) | -144 (gutgeschrieben) |
| 3 | Geschaeftsreisen, Vorprodukte (Hot-Spots) | 1.580 (geschaetzt) |
| Gesamt Scope 1+2 (location-based) | 626 |  |

### Methodik

Datenerhebung durch Sandra Becker (CFO) und Markus Junker (Energiebeauftragter). Emissionsfaktoren GEMIS 5.0 / Defra 2023. Externe Plausibilisierung durch EnviCon GmbH (Koeln) im Q1/2024. Scope 3 wird in 2024 vertieft erhoben (PCF je Produkt).

### Reduktionsmassnahmen 2024

PV-Anlage Halle B Sued (350 kWp, Inbetriebnahme Q4/2024).

Wechsel auf zertifizierten Oekostrom (Standortzertifikat) zum 01.01.2025 geplant.

Umstellung Stapler-Fuhrpark auf Lithium-Ionen (4 von 8 in 2024).

Dienstwagen-Richtlinie: Neuzugaenge ab 04/2024 nur noch BEV/PHEV (CO2 < 50 g/km).

### Dokumentstatus und Pflege

Klassifizierung: »intern – vertraulich«. Dieses Dokument ist Bestandteil des Compliance-Management-Systems (CMS) der Halbreiter Maschinenbau GmbH gemaess der Verfahrensanweisung VA-COMP-001 (Rev. 4). Verantwortlich fuer die Pflege ist Anja Lenz (Compliance-Stelle) in Abstimmung mit Sandra Becker (CFO). Eine Aktualisierung erfolgt mindestens jaehrlich sowie anlassbezogen bei wesentlichen Aenderungen der Rechtslage, der Organisation oder der Geschaeftsprozesse. Verteiler: Geschaeftsfuehrung, Bereichsleiter Compliance, Bereichsleiter QM, Betriebsrat. Archivierung erfolgt revisionssicher im DMS (M-Files) gemaess Aufbewahrungsfristenkatalog der Halbreiter Maschinenbau GmbH (Standardfrist 10 Jahre, soweit nicht laenger gesetzlich vorgeschrieben). Bei Fragen zu Inhalt oder Anwendbarkeit dieses Dokumentes wenden Sie sich an compliance@halbreiter-maschinenbau.de oder an die zustaendige Bereichsleitung.