# Halbreiter Maschinenbau GmbH

Industriestraße 12, 50829 Köln  |  HRB 47312, Amtsgericht Köln

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Pruefprotokoll Pressenlinie PL-500, SN 2023002

### Pruefgegenstand und Identifikation

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Produkt | Pressenlinie PL-500 (hydraulische Stanzpresse) |
| Seriennummer | PL500-SN2023002 |
| Pruefdatum | 18. Januar 2024 |
| Pruefort | Halbreiter Maschinenbau GmbH, Endmontage Halle B |
| Pruefer | Petra Krueger (QMB) + Stefan Braun (Endabnahme) |
| Anwesende Kunden | Vertreter Kundenseite (Werksabnahme/SAT) |

### Pruefumfang

Maschinenfunktion: Hauptantrieb, Steuerung, Sicherheitsabschaltung.

Geometrische Pruefung (Toleranzen ISO 8062 CT8) Stichproben.

Sicherheitseinrichtungen: Lichtgitter, Zweihandbedienung, Notaus.

EMV-Test mit Pruefadapter (Hausnorm MMB-EMV-01).

Lasertest / Laserleistung gemaess EN ISO 11553-1 (nur LS-800).

Funktionspruefung Software (Steuerung SINUMERIK ONE, FW V5.3).

### Messergebnisse (Auszug)

| Pruefpunkt | Soll | Ist | Toleranz | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presskraft-Aufbauzeit | < 0,8 s | 0,72 s | ± 0,1 s | i.O. |
| Hub-Wiederholgenauigkeit | ± 0,05 mm | 0,03 mm | ± 0,05 mm | i.O. |
| Schutzhaubenueberwachung | PL d | PL d | — | i.O. |
| Hydraulikdruck | 260 bar | 262 bar | ± 5 bar | i.O. |
| Anschlussleistung Spitze | < 75 kW | 71 kW | — | i.O. |

### Sicherheitsabnahme

Saemtliche sicherheitsrelevanten Komponenten wurden geprueft und entsprechen den Anforderungen der EG-Konformitaetserklaerung (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG). Risikobeurteilung gemaess EN ISO 12100:2010 in der Anlagenakte.

### Befunde und Massnahmen

Keine wesentlichen Befunde. Restpunkte (Soft-Releasenotes V5.3.1 nachreichen) werden gemaess FAT/SAT-Vereinbarung beim Endkunden bei Inbetriebnahme aktualisiert.

### Freigabe und Versandfreigabe

Ort, Datum: Koeln, den 18. Januar 2024

_________________________            _________________________
Petra Krueger                          Stefan Braun
QMB                          Endabnahme
Halbreiter Maschinenbau GmbH                       Halbreiter Maschinenbau GmbH