# Halbreiter Maschinenbau GmbH

Industriestraße 12, 50829 Köln  |  HRB 47312, Amtsgericht Köln

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Sicherheitsdatenblatt – Kuehlschmierstoff Castrol Hyspin AWS 46

### Identifikation des Stoffes / Gemisches

Produktbezeichnung: Castrol Hyspin AWS 46 (Hydraulikoel-Universaloel).
Verwendung: Hydraulikoel fuer industrielle Maschinen (Pressen, Foerderbaender).
Lieferant: Castrol Industrial / BP Europa SE, Wittener Strasse 45, 44789 Bochum.
Notrufnummer: +49 30 30686790 (Giftnotruf Berlin, 24/7).

### Moegliche Gefahren

Einstufung gemaess CLP-VO: nicht als gefaehrlich eingestuft.

Hinweise: kann bei wiederholtem laengeren Hautkontakt zu Reizungen fuehren.

Aerosole/Daempfe vermeiden; bei hoher Erhitzung Brand- und Gesundheitsrisiken.

### Erste-Hilfe-Massnahmen

| Expositionsweg | Massnahme |
| --- | --- |
| Hautkontakt | Mit Seife und Wasser reinigen, kontaminierte Kleidung wechseln. |
| Augenkontakt | Mit reichlich Wasser spuelen, ggf. Augenarzt aufsuchen. |
| Verschlucken | Nicht zum Erbrechen bringen, sofort Arzt konsultieren. |
| Einatmen (Aerosole) | An die frische Luft bringen, Atemwege freihalten. |

### Brandbekaempfung und Lagerung

Geeignete Loeschmittel: Schaum, Loeschpulver, CO2. Wasserstrahl ungeeignet. Lagerung in geschlossenen Originalgebinden, geschuetzt vor Hitze und Zuendquellen, in trockenen Raeumen, Lagerklasse 10 (TRGS 510). Trennlagerung von Oxidationsmitteln.

### Physikalische und chemische Eigenschaften

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Aggregatzustand bei 20°C | Fluessig |
| Farbe | Hellgelb |
| Geruch | Schwach mineraloelartig |
| Dichte (15°C) | 0,876 g/cm3 |
| Flammpunkt | 215 °C (COC) |
| Viskositaet (40°C) | 46 mm2/s |
| Wassergefaehrdungsklasse | WGK 2 (wassergefaehrdend) |

### Entsorgung und Hinweise

Entsorgung gemaess Abfallschluessel 13 02 05* (Mineraloele) ueber Entsorger Avista Oil AG. Verpackungen vollstaendig entleert dem Recycling zufuehren. SDB-Stand: 02/2024, Version 4; gepflegt durch Markus Junker (BBA). Anwendungsspezifische Risikobeurteilung siehe Gefaehrdungsbeurteilung COMP_Arbeitsschutz.