# Halbreiter Maschinenbau GmbH

Industriestraße 12, 50829 Köln  |  HRB 47312, Amtsgericht Köln

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Netzwerkdokumentation 2024

### Zweck und Geltungsbereich

Die Netzwerkdokumentation beschreibt die IT- und OT-Netzwerkarchitektur der Halbreiter Maschinenbau GmbH am Standort Industriestrasse 12, Koeln. Sie wird zusaetzlich detailliert im Network-Management-System (Auvik) gefuehrt; das vorliegende Dokument fasst die Zielarchitektur zusammen.

### Standorte und WAN

Hauptstandort Industriestrasse 12, Koeln: 2x Glasfaser 1 Gbit/s (NetCologne + Telekom Business).

Aussenlager Niehler Strasse 88: 1x Glasfaser 200 Mbit/s + LTE-Backup.

Cloud-Anbindung: 2x ExpressRoute 1 Gbit/s zu Azure (Equinix FR8 / FR6).

### Segmentierung (VLAN/Subnets)

| VLAN | Zweck | Subnet | Firewall-Zone |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Server (DC, SAP, AD) | 10.10.10.0/24 | TRUST |
| 20 | Clients Buero | 10.10.20.0/22 | TRUST |
| 30 | OT Halle A (CNC, Pressen) | 10.10.30.0/24 | OT-A |
| 31 | OT Halle B (Laser, FB) | 10.10.31.0/24 | OT-B |
| 40 | WLAN Gaeste | 10.10.40.0/23 | GUEST |
| 50 | VPN-User Remote | 10.10.50.0/24 | VPN |
| 99 | DMZ (Web, Service) | 10.10.99.0/24 | DMZ |

### Komponenten

Firewalls: Fortinet 600F (HA-Cluster), 2x; Fortinet 100F fuer Aussenlager.

Switching: Cisco Catalyst 9300 Core (Stack), Catalyst 9200 Access.

WLAN: Cisco Catalyst 9100 (28 APs Wi-Fi 6).

DNS/DHCP: Infoblox vNIOS.

### Pflege

Topologie-Aktualisierung jaehrlich; Auvik-Discovery automatisch. Letzte Aktualisierung 22.01.2024.

### Verantwortlichkeit, Pflege und Schnittstellen

IT-Leitung: Holger Brinkmann (h.brinkmann@halbreiter-maschinenbau.de). Stellvertretung: Andreas Klein (Infrastruktur). Pflege dieses Dokumentes erfolgt mindestens jaehrlich oder anlassbezogen bei wesentlichen Aenderungen der IT-Landschaft, der regulatorischen Anforderungen oder der Geschaeftsprozesse. Freigabe durch die Geschaeftsfuehrung (Klaus Mueller, CEO). Schnittstellen bestehen zum ISMS-Rahmenwerk (Richtlinie COMP_007), zum Notfallplan Produktionsausfall (Ordner 09) sowie zum Risikomanagement (Risikoregister Ordner 09). Verteiler: Geschaeftsfuehrung, Bereichsleiter IT, Bereichsleiter Compliance, Betriebsrat, Datenschutzbeauftragter. Archivierung im DMS (M-Files) gemaess Aufbewahrungsfristenkatalog der Halbreiter Maschinenbau GmbH. Rueckfragen zu Inhalt oder Anwendung an it-support@halbreiter-maschinenbau.de.