# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Pruefbericht Funktionstest EOL – ADAS-V4D Radar Fusion (PRJ-2023-001)

Endpruefung der Serienproduktion Werk Heilbronn; Test-Lot W14-2023

### Projekt-Kontext

Projekt PRJ-2023-001 betrifft die Plattform ADAS-V4D (Radar Fusion Steuergeraet, Level-2/3 ADAS) der Brennhagen Elektronik GmbH Werk Heilbronn. Hauptkunden: Mercedes-Benz Group AG (MBSP-Programm GLA/GLB) und Stellantis N.V. (DS-Modell-Reihe). Plattform-SOP 03/2022; aktueller Revisionsstand des Produkts 4.2 (Mod-Index 14.2.2023). Testbericht erstellt fuer Test-Lot W14-2023 (KW 14, 3.4. – 9.4.2023; Losgroesse 4.820 Stueck).

### Pruefumfang

Endpruefung End-of-Line (EOL) gemaess Control Plan REG_ControlPlan_ADAS-V4D_2023 (Revisionsstand 4.2). Pruefungen umfassen: (a) Flying-Probe ICT (Takaya APT-1400F); (b) FCT-EOL inkl. CAN/FlexRay/Ethernet-Diagnose; (c) EMV-Vorpruefung gemaess CISPR 25 Klasse 5 (Stichprobe 1:200); (d) Verguss-Dichtheit IP67 (Helium-Lecksuche); (e) Burn-In 168h @ 85 °C / 95 % rF (Stichprobe 1:500 fuer Mercedes-Auslieferung).

### Testergebnis

| Prueftest | Pruefnorm / Anforderung | Ergebnis | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Flying-Probe ICT | 100 % Komponenten OK | 100 % | Bestanden |
| FCT-EOL CAN/FlexRay | 0 DTC, Diagnostic Profile P2.0 | 0 DTC | Bestanden |
| Ethernet-Konnektivitaet 100BASE-T1 | Link-Up < 200 ms | 142 ms (Mittel) | Bestanden |
| EMV-Vorpruefung Stoerstrahlung | CISPR 25 Kap. 8 Klasse 5 | alle Frequenzen i.O. | Bestanden |
| EMV-Vorpruefung Stoerfestigkeit | ISO 11452-2/4 | alle Frequenzen i.O. | Bestanden |
| Verguss-Dichtheit | IP67 (Helium < 1e-6 mbar*l/s) | 1,2e-7 mbar*l/s (Mittel) | Bestanden |
| Burn-In 168h @ 85 °C | kein Funktions-Drift | alle Stichproben i.O. | Bestanden |
| Korrosionspruefung Salzspruehnebel | ASTM B117, 480h (Stellantis CSR) | i.O. | Bestanden |

### Statistische Auswertung

Yield-Rate Lot W14-2023: 99,82 % (8 NIO bei 4.820 Stueck Eingang). NIO-Verteilung: 3 x FCT-EOL (CAN-Bus-Diagnose, Re-Test bestanden), 2 x ICT (Bauteil-Lift), 2 x EMV-Vorpruefung (Stichproben, re-test bestanden), 1 x Verguss-Bubble (Re-Sealing erfolgreich). Endgueltige NIO-Quote nach Re-Test: 0 Stueck; Yield 100 % nach Nacharbeit. PPM-Quote: 0 ppm im Lot.

### Freigabe

Auf Basis der Testergebnisse erfolgt die Freigabe des Lots W14-2023 zur Auslieferung an Mercedes-Benz (Werk Sindelfingen, Anlieferung 16.4.2023) und Stellantis (Werk Hordain/F, Anlieferung 17.4.2023). Freigabe durch QS-Engineering (Dr.-Ing. Kerstin Roggner) sowie Q-Leitung Werk (Sabine Brand) erteilt am 11.4.2023.

### Anlagen

(1) Test-Protokolle EOL pro Stueck (digital, abgelegt in Brennhagen-QS-Datenbank, Lot W14-2023); (2) Statistical Process Control Auswertung (Cpk-Werte je Pruefparameter); (3) EMV-Pruefprotokoll Schaffner; (4) Burn-In-Protokoll Stichprobe; (5) Freigabe-Liste mit Seriennummern.

### Unterschrift

Ort, Datum: Heilbronn, den 11. April 2023

_________________________            _________________________
Dr.-Ing. Kerstin Roggner                          Sabine Brand
QS-Engineering                          Q-Leitung Werk Heilbronn
Brennhagen Elektronik GmbH                       Brennhagen Elektronik GmbH