VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik GmbH (REG)

Industriestrasse 47, 74076 Heilbronn  |  HRB 221456, Amtsgericht Heilbronn

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Lenkungsplan (Control Plan) – ADAS-V4D Radar Fusion Steuergeraet (Level-2/3) – Werk Heilbronn

IATF 16949 Anhang A.5; Revisionsstand 4.2; Freigabe Q-Leitung 14.2.2023

### Geltungsbereich

Dieser Control Plan regelt die Prozesslenkung fuer die Serienproduktion der Produktplattform ADAS-V4D (Radar Fusion Steuergeraet (Level-2/3)) im Werk Heilbronn der Brennhagen Elektronik GmbH. Hauptkunde: Mercedes-Benz Group AG; Stellantis N.V.. Erstellt nach IATF 16949 Anhang A.5 (Production Control Plan); ergaenzend zu PFMEA Rev. 3.1 und APQP-Phase 5. Verteilung: Produktion, QS, Engineering, Werkleitung, OEM-Kunde (auf Anforderung; vertraulich).

### Allgemeine Angaben

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Werk | Brennhagen Elektronik GmbH, Werk Heilbronn |
| Werksleitung | Andreas Maier (WL); Sabine Brand (Q-Leitung) |
| Produktfamilie | ADAS-V4D – Radar Fusion Steuergeraet (Level-2/3) |
| Kunde / OEM | Mercedes-Benz Group AG; Stellantis N.V. |
| Plattform-Lebenszyklus | SOP 03/2022 – EOP geplant 12/2028 |
| Erstellt durch | Dr.-Ing. Kerstin Roggner (QS-Engineering) |
| Genehmigt durch | Sabine Brand (Q-Leitung), Markus Henkel (Produktionsleiter) |
| Revisionsstand | 4.2 (vorhergehend 4.1 vom 22.8.2022) |
| Naechstes Review | Q3 2023 (oder bei Aenderungsanforderung) |

### Prozess-Steuerungsplan (Auszug)

| Prozessschritt | Merkmal | Spezifikation | Pruefmethode | Frequenz | Reaktionsplan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMT-Bestueckung Linie 3 | Pad-Offset | +/- 0,08 mm | AOI Yamaha YSi-V | 100 % | Linie stoppen; Eskalation Produktionsleiter |
| Reflow-Loeten | Peak-Temperatur | 245 +/- 5 °C | KIC Profiler 24/7 | stuendlich | Profil-Anpassung; Sperrung Charge |
| AOI nach SMT | Pin-Lift, Polaritaet | 0 Fehler | MIRTEC MV-7 | 100 % | Re-Work-Station; Sperrung Panel |
| ICT (Flying Probe) | Funktion Klemmen | 100 % i.O. | Takaya APT-1400F | 100 % | Re-Test; Funktionsdiagnose Engineering |
| FCT-EOL | CAN-Bus, FlexRay, Diagnostik | DTC-frei | Brennhagen Test-Stand FCT-RM-04 | 100 % | Re-Test; falls erneut NIO -> Sperrung Endprodukt |
| EMV-Vorpruefung (CISPR 25) | Class 5 Limits | alle Frequenzen i.O. | Stichprobe Schaffner CDN, GTEM | 1 pro Charge | Charge sperren; Engineering-Analyse |
| Verguss / Sealing | Dichtheit IP67 | kein Bubble bei 0,8 bar | Helium-Lecksuche | 100 % | Re-Sealing; max. 1 Iteration zulaessig |

### Weitere Festlegungen

Lieferant Radar-MMIC: Infineon BGT24LTR12 (Stuttgart-Backnang); Lieferant Mikrocontroller: NXP S32R294 (D2). Spezielle Charakteristiken: Radar-Antennen-Charakterisierung bei Stichprobe 1:100 ueber Anechoic Chamber Heilbronn (KW 14 erweitert wegen Lieferanten-Wechsel). CSR Mercedes: zusaetzlich Burn-In-Pruefung 168h bei 85 °C / 95 % rF; CSR Stellantis: verstaerkte Korrosionspruefung Salzspruehnebel 480h gemaess ASTM B117.

### Aenderungs-Historie

| Rev. | Datum | Aenderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 01.04.2022 | Initial-Freigabe nach PPAP zur SOP | K. Roggner |
| 4.1 | 22.08.2022 | Erweiterung Pruefumfang EOL (CISPR 25) | S. Brand |
| 4.2 | 14.02.2023 | Anpassung Reaktionsplan; Update Lieferanten | K. Roggner |

### Bemerkungen

Aenderungen am Control Plan beduerfen Freigabe durch Q-Leitung Werk Heilbronn (Sabine Brand) sowie Information des OEM-Kunden (Q-Engineering Kontakt) gemaess Customer Specific Requirements (CSR). Bei Aenderungen am Produkt-Design ist ein PPAP-Re-Submission gemaess AIAG Level 3 erforderlich.