VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik GmbH (REG)

Industriestrasse 47, 74076 Heilbronn  |  HRB 221456, Amtsgericht Heilbronn

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Lenkungsplan (Control Plan) – BMS-12 Battery Management System (Hochvolt EV) – Werk Heilbronn

IATF 16949 Anhang A.5; Revisionsstand 4.2; Freigabe Q-Leitung 14.2.2023

### Geltungsbereich

Dieser Control Plan regelt die Prozesslenkung fuer die Serienproduktion der Produktplattform BMS-12 (Battery Management System (Hochvolt EV)) im Werk Heilbronn der Brennhagen Elektronik GmbH. Hauptkunde: Volkswagen AG (ID.7); Hyundai Motor Company. Erstellt nach IATF 16949 Anhang A.5 (Production Control Plan); ergaenzend zu PFMEA Rev. 3.1 und APQP-Phase 5. Verteilung: Produktion, QS, Engineering, Werkleitung, OEM-Kunde (auf Anforderung; vertraulich).

### Allgemeine Angaben

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Werk | Brennhagen Elektronik GmbH, Werk Heilbronn |
| Werksleitung | Andreas Maier (WL); Sabine Brand (Q-Leitung) |
| Produktfamilie | BMS-12 – Battery Management System (Hochvolt EV) |
| Kunde / OEM | Volkswagen AG (ID.7); Hyundai Motor Company |
| Plattform-Lebenszyklus | SOP 03/2022 – EOP geplant 12/2028 |
| Erstellt durch | Dr.-Ing. Kerstin Roggner (QS-Engineering) |
| Genehmigt durch | Sabine Brand (Q-Leitung), Markus Henkel (Produktionsleiter) |
| Revisionsstand | 4.2 (vorhergehend 4.1 vom 22.8.2022) |
| Naechstes Review | Q3 2023 (oder bei Aenderungsanforderung) |

### Prozess-Steuerungsplan (Auszug)

| Prozessschritt | Merkmal | Spezifikation | Pruefmethode | Frequenz | Reaktionsplan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMT-Linie 1+2 (BMS-Master) | Loetstellen-Qualitaet | IPC-A-610 Class 3 | AOI Mirtec MV-7L | 100 % | Re-Work; SMT-Profil-Review |
| SMT-Linie 5 (Cell-Module) | Pad-Position Sense-Pins | +/- 0,06 mm | AOI + 3D-SPI Koh Young | 100 % | Sperrung Panel |
| Isolations-Pruefung HV | Iso-Widerstand | >= 100 MOhm @ 1000 V DC | MEGGER MIT525-T | 100 % | Linien-Stop; Eskalation HV-Sicherheits-Officer |
| Cell-Balancing Funktionstest | Spannungsabgleich | Delta-U < 5 mV | Brennhagen BMS-Tester Type BT-12 | 100 % | Re-Programmierung; ggf. Sperrung |
| CAN-FD-Diagnose | DBC-Konformitaet | alle Botschaften | Vector CANalyzer V18 | 100 % | Re-Flash; Funktionsdiagnose |
| EOL-Aging-Test | Stress 30 min @ Tmax | kein Drift > 2 % | Brennhagen Klimakammer KK-04 | 100 % | Sperrung Endprodukt |
| IP67-Dichtheit | Druckabfall | < 50 mbar / 60 s | Sciemetric BlackBelt | 100 % | Re-Sealing |

### Weitere Festlegungen

CSR VW (Formel-Q Capability 3.0): erweitertes Reporting Cpk pro KW; ESD-Massnahmen verschaerft (Class 0). CSR Hyundai (HMC SQ): zusaetzlich Vibrationspruefung (ISO 16750-3 Profil 5) bei Stichprobe 1:200. HV-Sicherheit: Bedienung der HV-Pruefplatze ausschliesslich durch geschulte Elektrofachkraefte (EUP-zertifiziert).

### Aenderungs-Historie

| Rev. | Datum | Aenderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 01.04.2022 | Initial-Freigabe nach PPAP zur SOP | K. Roggner |
| 4.1 | 22.08.2022 | Erweiterung Pruefumfang EOL (CISPR 25) | S. Brand |
| 4.2 | 14.02.2023 | Anpassung Reaktionsplan; Update Lieferanten | K. Roggner |

### Bemerkungen

Aenderungen am Control Plan beduerfen Freigabe durch Q-Leitung Werk Heilbronn (Sabine Brand) sowie Information des OEM-Kunden (Q-Engineering Kontakt) gemaess Customer Specific Requirements (CSR). Bei Aenderungen am Produkt-Design ist ein PPAP-Re-Submission gemaess AIAG Level 3 erforderlich.