VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik GmbH (REG)

Industriestrasse 47, 74076 Heilbronn  |  HRB 221456, Amtsgericht Heilbronn

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Lenkungsplan (Control Plan) – ECU-900 Powertrain-ECU Gen3 – Werk Heilbronn

IATF 16949 Anhang A.5; Revisionsstand 4.2; Freigabe Q-Leitung 14.2.2023

### Geltungsbereich

Dieser Control Plan regelt die Prozesslenkung fuer die Serienproduktion der Produktplattform ECU-900 (Powertrain-ECU Gen3) im Werk Heilbronn der Brennhagen Elektronik GmbH. Hauptkunde: Volkswagen AG (MEB+ / MQB-Evo); Stellantis N.V.. Erstellt nach IATF 16949 Anhang A.5 (Production Control Plan); ergaenzend zu PFMEA Rev. 3.1 und APQP-Phase 5. Verteilung: Produktion, QS, Engineering, Werkleitung, OEM-Kunde (auf Anforderung; vertraulich).

### Allgemeine Angaben

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Werk | Brennhagen Elektronik GmbH, Werk Heilbronn |
| Werksleitung | Andreas Maier (WL); Sabine Brand (Q-Leitung) |
| Produktfamilie | ECU-900 – Powertrain-ECU Gen3 |
| Kunde / OEM | Volkswagen AG (MEB+ / MQB-Evo); Stellantis N.V. |
| Plattform-Lebenszyklus | SOP 03/2022 – EOP geplant 12/2028 |
| Erstellt durch | Dr.-Ing. Kerstin Roggner (QS-Engineering) |
| Genehmigt durch | Sabine Brand (Q-Leitung), Markus Henkel (Produktionsleiter) |
| Revisionsstand | 4.2 (vorhergehend 4.1 vom 22.8.2022) |
| Naechstes Review | Q3 2023 (oder bei Aenderungsanforderung) |

### Prozess-Steuerungsplan (Auszug)

| Prozessschritt | Merkmal | Spezifikation | Pruefmethode | Frequenz | Reaktionsplan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMT-Linie 4 | Komponenten-Position | IPC-A-610 Class 2 | AOI | 100 % | Re-Work |
| Reflow-Loeten | Peak-Temperatur | 240 +/- 5 °C | KIC Profiler | stuendlich | Profil-Anpassung |
| ICT Inline | Bauteil-Wert / Funktion | 100 % i.O. | Genrad GR228x | 100 % | Re-Work; Sperrung |
| Flash-Programmierung | Software-Stand | SW V3.4.2 fuer MEB+ | Brennhagen Flash-Stand | 100 % | Re-Flash; max. 3 Iterationen |
| FCT-EOL | Diagnose UDS | 0 DTC | Vector CANoe | 100 % | Diagnose-Analyse |
| Klimatest Stichprobe | Funktion @ -40/+105 °C | 100 % i.O. | Brennhagen KK-02 | 1:500 | Charge sperren |

### Weitere Festlegungen

Stellantis MEB+ Variante mit zusaetzlichem PSI5-Interface (Druck-Sensoren). Lieferant PowerSemi: Infineon TC397XT (TriCore Aurix 32-bit). Sicherheits-Anforderung ISO 26262 ASIL-D fuer Powertrain-Domain. CSR Stellantis: vollstaendige Traceability pro Charge ueber DataMatrix-Code auf Gehaeuse; CSR VW: WPK-Auswertung MSA 4 monatlich.

### Aenderungs-Historie

| Rev. | Datum | Aenderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 01.04.2022 | Initial-Freigabe nach PPAP zur SOP | K. Roggner |
| 4.1 | 22.08.2022 | Erweiterung Pruefumfang EOL (CISPR 25) | S. Brand |
| 4.2 | 14.02.2023 | Anpassung Reaktionsplan; Update Lieferanten | K. Roggner |

### Bemerkungen

Aenderungen am Control Plan beduerfen Freigabe durch Q-Leitung Werk Heilbronn (Sabine Brand) sowie Information des OEM-Kunden (Q-Engineering Kontakt) gemaess Customer Specific Requirements (CSR). Bei Aenderungen am Produkt-Design ist ein PPAP-Re-Submission gemaess AIAG Level 3 erforderlich.