VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik GmbH (REG)

Industriestrasse 47, 74076 Heilbronn  |  HRB 221456, Amtsgericht Heilbronn

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Lenkungsplan (Control Plan) – ICP-3 InfoConnect Pro – Infotainment-Hauptrechner – Werk Heilbronn

IATF 16949 Anhang A.5; Revisionsstand 4.2; Freigabe Q-Leitung 14.2.2023

### Geltungsbereich

Dieser Control Plan regelt die Prozesslenkung fuer die Serienproduktion der Produktplattform ICP-3 (InfoConnect Pro – Infotainment-Hauptrechner) im Werk Heilbronn der Brennhagen Elektronik GmbH. Hauptkunde: BMW Group; Mercedes-Benz Group AG. Erstellt nach IATF 16949 Anhang A.5 (Production Control Plan); ergaenzend zu PFMEA Rev. 3.1 und APQP-Phase 5. Verteilung: Produktion, QS, Engineering, Werkleitung, OEM-Kunde (auf Anforderung; vertraulich).

### Allgemeine Angaben

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Werk | Brennhagen Elektronik GmbH, Werk Heilbronn |
| Werksleitung | Andreas Maier (WL); Sabine Brand (Q-Leitung) |
| Produktfamilie | ICP-3 – InfoConnect Pro – Infotainment-Hauptrechner |
| Kunde / OEM | BMW Group; Mercedes-Benz Group AG |
| Plattform-Lebenszyklus | SOP 03/2022 – EOP geplant 12/2028 |
| Erstellt durch | Dr.-Ing. Kerstin Roggner (QS-Engineering) |
| Genehmigt durch | Sabine Brand (Q-Leitung), Markus Henkel (Produktionsleiter) |
| Revisionsstand | 4.2 (vorhergehend 4.1 vom 22.8.2022) |
| Naechstes Review | Q3 2023 (oder bei Aenderungsanforderung) |

### Prozess-Steuerungsplan (Auszug)

| Prozessschritt | Merkmal | Spezifikation | Pruefmethode | Frequenz | Reaktionsplan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMT-Linie 6 (HPC-Board) | BGA-Voiding < 25 % | IPC-A-610 Class 3 | AXI Viscom XR8000 | Stichprobe 1:50 | Sperrung Charge |
| Reflow-Loeten | Peak 248 +/- 4 °C | Profil P-7 ICP | KIC | stuendlich | Anpassung Profil |
| ICT | Funktion | 100 % | Takaya APT-1400F | 100 % | Re-Work-Station |
| Display-Connect-Test | MIPI-DSI / LVDS | i.O. | Brennhagen DispTest DT-7 | 100 % | Re-Connect |
| FCT-EOL Audio/Video | HDMI, A2B, Ethernet | alle Schnittstellen | Brennhagen FCT-IC-08 | 100 % | Re-Test |
| Akustik-Pruefung | SNR > 95 dB | @ 1 kHz, 1 V RMS | Audio Precision APx555 | Stichprobe 1:100 | Akustik-Engineering |
| OTA-Update-Test (FOTA) | Image-Boot OK | Boot < 12 s | Brennhagen Boot-Logger | Stichprobe 1:500 | Re-Flash |

### Weitere Festlegungen

Mercedes (MBSP-Q): Bestaetigung Cybersecurity-Konformitaet ISO/SAE 21434 fuer Boot-Loader. BMW (QM-CAQ): zusaetzliche Klimapruefung -40/+85 °C an Stichprobe 1:500. SoC: Qualcomm SA8295P (Cockpit-Plattform). Speicher: LPDDR5 12 GB Micron. Lebensdauer-Anforderung: 15 Jahre / 250.000 km bzw. 25.000 Betriebsstunden (BMW VVT-Reliability-Spec).

### Aenderungs-Historie

| Rev. | Datum | Aenderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 01.04.2022 | Initial-Freigabe nach PPAP zur SOP | K. Roggner |
| 4.1 | 22.08.2022 | Erweiterung Pruefumfang EOL (CISPR 25) | S. Brand |
| 4.2 | 14.02.2023 | Anpassung Reaktionsplan; Update Lieferanten | K. Roggner |

### Bemerkungen

Aenderungen am Control Plan beduerfen Freigabe durch Q-Leitung Werk Heilbronn (Sabine Brand) sowie Information des OEM-Kunden (Q-Engineering Kontakt) gemaess Customer Specific Requirements (CSR). Bei Aenderungen am Produkt-Design ist ein PPAP-Re-Submission gemaess AIAG Level 3 erforderlich.