# Brennhagen Software GmbH

Lyonel-Feininger-Strasse 28, 80807 Muenchen  |  HRB 319872, Amtsgericht Muenchen

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Control Plan ADAS-V4D - Software-Produktionslenkungsplan

Erstellt gemaess IATF 16949 Kap. 8.5.1 und VDA Band 4 fuer ADAS-V4D (Radar Fusion Steuergeraet (Level-2/3 ADAS))

### Produkt-Identifikation

Produkt: ADAS-V4D - Radar Fusion Steuergeraet (Level-2/3 ADAS)
Software-Version: 4.2.0-RELEASE
Hauptkunde: Mercedes-Benz Group AG (EQS / EQE Sindelfingen)
Sicherheitsklasse: ISO 26262 ASIL B (D fuer Bremsanforderungen)
ASPICE-Prozessreife: ASPICE Level 3 (intacs-bestaetigt 07/2022)
Control-Plan-Status: in Kraft ab 01.01.2023
Verantwortlich Erstellung: Dr. Sabrina Halbig (QM); Lars Wittmann (Tech Lead)

### Anwendungsbereich

Dieser Control Plan beschreibt die Pruef- und Lenkungsmassnahmen fuer alle Software-Produktionsschritte des Produkts ADAS-V4D. Er gilt fuer alle Releases der Hauptversion 4.2.0-RELEASE und nachfolgende Patch-Releases im Jahr 2023. Der Plan ist integraler Bestandteil der ASPICE-Akte und wird bei jeder Aenderung des Produktdesigns oder der Toolchain (Major-Upgrade) ueberarbeitet.

### Pruef- und Lenkungsplan

| Prozessschritt | Pruefmerkmal | Methode | Frequenz | Verantwortlich | Aufzeichnung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWE.1 Anforderungsanalyse | Vollstaendigkeit / Traceability | Polarion Review | je Release | Anforderungsmanager | Polarion AuditLog |
| SWE.2 Architekturdesign | Architekturkonformitaet | Enterprise Architect Check | je Release | Architekt | EA-Modell |
| SWE.3 Detaildesign | Coding-Standard MISRA C 2012 | PC-lint Plus | je Commit | Entwickler/Reviewer | Build-Log |
| SWE.4 Unit Test | Code Coverage >= 95 % (Branch) | Tessy / VectorCAST | je Build | Entwickler | Coverage-Report |
| SWE.5 Integration | Integrationstest 100 % Pass | Vector CANoe 14 | je Release | Test-Engineer | CANoe TestReport |
| SWE.6 Software Qualifikation | HiL-Test 100 % Pass + EMV-Robustheit | ETAS LABCAR | je Release | Validation | Testprotokoll |
| SUP.8 KM / Versionierung | Git-Tag konform zu Release-ID | Git-Hook | je Release | Build-Master | Git-Log |
| SUP.10 CCB-Freigabe | Aenderungen >= Schwellwert | Jira CCB-Workflow | je Change | CCB-Vorsitz | Jira CCB-Ticket |
| Final Release Approval | Vier-Augen-Pruefung | Release Notes Review | je Release | GF + Tech Lead | Release Letter |

### Spezielle Merkmale (Special Characteristics)

Funktional sicherheitsrelevante Funktionen (ASIL B (D fuer Bremsanforderungen)) sind im Quellcode mit dem Annotations-Tag @ASIL gekennzeichnet und unterliegen einer 100%-Code-Review-Pflicht (4-Augen-Prinzip; mind. ein FSE-zertifizierter Reviewer).

Cyber-Security-relevante Code-Sektionen (gemaess ISO/SAE 21434) sind mit @SecRel gekennzeichnet und unterliegen zusaetzlich einem statischen Security-Scan (Coverity).

Aenderungen an der Konfigurationsbeschreibung der ECU (XCP-Layer) erfordern regressionstest-Komplettlauf vor Release.

Zusatzfunktionen: Radar-Cluster-Fusion (5 Sensoren 77 GHz); Cyber-Security gemaess ISO/SAE 21434; OTA-Fuselect

### Lenkungsmassnahmen bei Abweichungen

Bei Abweichungen (z. B. Coverage < 95 %, fehlgeschlagene Integrationstests, MISRA-Violations Kategorie 'Mandatory') wird der Release-Prozess automatisch durch die CI/CD-Pipeline (Jenkins) gestoppt. Eine Freigabe darf nur durch die GF oder den stellv. Tech Lead nach dokumentierter Risikobewertung (Deviation Permit) erfolgen. Deviation Permits werden monatlich im Q-Review (Sabrina Halbig) eskaliert und im QSR (Quarterly Quality Review) mit der Konzern-Q-Leitung Heilbronn abgestimmt.

### Reaktionsplan

| Abweichungsart | Sofortmassnahme | Eskalationsstufe |
| --- | --- | --- |
| Coverage < 95 % | Build-Stopp; ergaenzende Unit-Tests | Tech Lead binnen 24 h |
| MISRA Mandatory Violation | Build-Stopp; Refactoring | Tech Lead + QM binnen 24 h |
| Integrationstest-Fehler | Bug-Ticket + Sprint-Replan | PL + QM binnen 48 h |
| HiL-Test EMV-Fehler | FSE-Review + Mitigation | FSE-Manager + QM binnen 5 AT |
| Sicherheitsrelevante Findings | Sofort-Stopp; Field-Action-Pruefung | GF + Group QM |

### Aenderungsmanagement

Jede Aenderung am Control Plan ist ueber Change-Request im ASPICE-Tool (Polarion) zu beantragen und wird durch das CCB (Change Control Board: GF, QM, Tech Lead, Anforderungsmanager) bewertet und freigegeben. Aenderungen werden in der QM-Akte (Polarion Space 'RSG-QM') dokumentiert. Dieser Control Plan tritt zum 01.01.2023 in Kraft und ersetzt die Vorgaengerversion v2.4 vom 15.07.2022. Das naechste planmaessige Review erfolgt am 15.01.2024.

### Freigabe

Ort, Datum: Muenchen, den 20. Dezember 2022

_________________________            _________________________
Dr. Sabrina Halbig                          Dr. Klaus Kessler
Qualitaetsmanagement-Leitung                          Geschaeftsfuehrer
Brennhagen Software GmbH                       Brennhagen Software GmbH