# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Pflichtenheft / System Requirements Specification – ECU-1000 Concept Study

Projekt PRJ-2024-001 Powertrain-ECU Gen4 (Nachfolger ECU-900)

### Dokumenten-Identifikation

Dokument: Pflichtenheft / SyRS ECU-1000
Dokumenten-Nr.: SyRS-ECU1000-001 Rev. A (Concept Phase)
Projekt: PRJ-2024-001 ECU-1000 Concept Study
Status: Concept-Phase Pflichtenheft, NICHT freigegeben fuer Serienentwicklung
Erstellt: 14. Maerz 2024 (RSG Muenchen, Lars Wittmann)
Review: 28. Maerz 2024 (Engineering, Werkleitung RPL Katowice, OEM-Repraesentanz)
Naechster Schritt: Konzept-Gate G1 voraussichtlich Q3/2024.

### Zweck und Geltungsbereich

Das vorliegende Pflichtenheft beschreibt die Anforderungen an den Powertrain-ECU der Generation 4 (»ECU-1000«), den geplanten Nachfolger des heutigen ECU-900. Ziel: Skalierbare ECU-Plattform fuer 800V-EV-Architekturen (VW SSP, Stellantis STLA-Large, Mercedes MMA, ggf. BMW Neue Klasse) mit Software-Defined-Vehicle (SDV) Faehigkeiten, OTA-Updates und Service-orientierter Architektur (SOA). Lead-Werk fuer Serie: RPL Katowice (Linien 2 und 5, vorgesehen ab Linie 9 nach Werkserweiterung).

### Funktionale Anforderungen

Recheneinheit: Multi-Core ARM Cortex-A78 + Lockstep-Pair Cortex-R52 (ASIL D)

Speicher: 16 GB LPDDR5, 256 GB eMMC, 64 MB Boot-Flash

Konnektivitaet: 4x Gigabit Automotive Ethernet, 8x CAN-FD, 4x LIN, 1x FlexRay

Sicherheitsbaustein: Infineon AURIX TC4xx (HSM), separater Boot-ROM

Stromversorgung: 12V Bordnetz + 48V optional, DC/DC integriert

Betriebssystem: AUTOSAR Adaptive Platform R23-11, Hypervisor (QNX/Pikevisor)

Cybersecurity: UN R155/R156, ISO/SAE 21434, sichere Boot-Kette

OTA: Container-basierte Updates (OCI), Rollback-Garantie

### Nicht-funktionale Anforderungen

Temperaturbereich: -40 ... +105 °C (Junction-Temp.), Lebensdauer 15 Jahre

EMV: gemaess CISPR 25, ISO 11452-x (Klasse 5)

Functional Safety: ASIL D Decomposition; ISO 26262 Pruefung TUV SUD

Cybersecurity: ISO/SAE 21434 + UN R155 / R156 (Type Approval)

Performance: Bootzeit <= 1,5 s in App-Layer, OTA-Update <= 30 min

Power Budget: < 35 W typ., < 65 W max., Standby < 50 mW

Materialkosten Ziel BOM: ca. EUR 380 (-22 % ggue. ECU-900)

### Schnittstellen / Stakeholder

Beteiligte Konzerngesellschaften und Rollen: RSG Muenchen (Software-Lead, Lars Wittmann); REG Heilbronn (Hardware-Entwicklung); RPL Katowice (Serienfertigung); RCN Shanghai (Asien-Vertrieb / Lokalanpassung); Konzern-CTO ab 1.7.2024 Dr. Petra Hollmann (Programm-Sponsor).

### Naechste Schritte

1. Begutachtung Pflichtenheft durch externe Reviewer (Continental, Bosch via Hengeler Mueller-NDA) Q2/2024.
2. Konzept-Gate G1 mit Steering Committee Q3/2024.
3. Lieferanten-Vorqualifizierung (Halbleiter Infineon/NXP/Qualcomm) Q3-Q4/2024.
4. RFP-Versand an OEM-Kunden VW/Mercedes Q4/2024.

Ort, Datum: Muenchen / Stuttgart, den 14. Maerz 2024

_________________________            _________________________
Lars Wittmann                          Dr. Petra Hollmann
Lead Developer RSG                          Designated CTO REA (ab 1.7.2024)
Brennhagen Software GmbH                       Brennhagen Elektronik AG