# Brennhagen Polska Sp. z o.o.

ul. Roozdzienskiego 188, 40-203 Katowice, Polen  |  KRS 0000543210, Sad Rejonowy Katowice-Wschod

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Lenkungsplan (Control Plan) – Powertrain-ECU Gen3 – Brennhagen Polska Sp. z o.o.

IATF 16949 §8.5.1.1 / AIAG-VDA / Linien Linie 2 + 5

### Lenkungsplan-Identifikation

Produkt: Powertrain-ECU Gen3 (ECU-900)
Hauptkunden: Volkswagen AG (MEB+/MQB-Evo), Stellantis N.V.
Produktionsstandort: Brennhagen Polska Sp. z o.o., Werk Katowice (8 SMD-Linien)
Fertigungslinien fuer dieses Produkt: Linie 2 + 5
Taktzeit Ziel: 24 s/Stk.
Lenkungsplan-Nr.: RPL-CP-ECU-900-2023.04
Gueltig ab: 1. April 2023
Ueberarbeitung Nr.: 04 (jaehrliche Re-Validierung gemaess IATF 16949 §8.5.1.1)
Erstellt durch: Q-Manager RPL (Krzysztof Nowak / Anna Sokolowska)
Freigegeben durch: Werkleiter Marek Wojciechowski / OEM-Kundenvertretung
Anwendung: Produktionslenkung / Serienfertigung (Production Control)

### Geltungsbereich

Dieser Lenkungsplan gilt fuer die Fertigung des Produktes Powertrain-ECU Gen3 (ECU-900) auf den Linien Linie 2 + 5 im Werk Katowice. Er beschreibt die Prozessschritte, Prozess- und Produktmerkmale, Mess- und Pruefverfahren sowie Reaktionsplaene gemaess IATF 16949:2016, AIAG-VDA FMEA-Handbuch (2019) sowie der jeweiligen Kunden-CSR (Customer Specific Requirements: BMW GS95015, VW Konzernnormen, Mercedes MBN). Bezugsdokumente: PFMEA Rev. 07, Prozessflussdiagramm Rev. 05, Werkerstandards AS-RPL-ECU-900, Pruefmittelfaehigkeitsanalysen MSA Rev. 03.

### Prozess- und Pruefmatrix

| Schritt | Prozess | Merkmal | Spezifikation | Methode/Mittel | Stichprobe | Reaktionsplan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Solder Paste Print | Pastenvolumen 100 +/- 12 % | SPI 5DX (Koh Young KY8030) | 100 % SPI | 1 Linie/h | Linie Stopp + Reinigung Stencil |
| 20 | SMD-Bestueckung Top | Bauteil-Positionierung +/- 50 µm | Pick-and-Place ASM Siplace SX2 | 1x/Schicht Erstmusterpruefung | n=5 / Schicht | Linie Stopp / Nozzle-Pruefung |
| 30 | Reflow-Loeten | Temperaturprofil 245 +/- 5 °C Peak | Reflow-Ofen Heller 1936 MK7 (12 Zonen, N2) | Profilmessung 2x/Schicht KIC2000 | n=1 PCB/Schicht | Stop / Profilanpassung / Eskalation Q-Leitung |
| 40 | AOI (Optisch) | Loetstellen, Polaritaet, Bauteil-Praesenz | Koh Young Zenith Alpha 3D-AOI | 100 % | 100 % | Pseudo-Faults < 0,5 % / sonst Stopp |
| 50 | ICT / Flying Probe | Funktionstest Leiterzuege, Bauteilwerte +/- 5 % | Teradyne / SPEA 4060 | 100 % | 100 % | Fail-Bin / Nacharbeit / Quarantaene |
| 60 | Funktionstest EOL | Performance- und Software-Test gemaess Kundenspez. | Pruefstand PRF-ECU-900-01 (kundenfreigegeben) | 100 % | 100 % | Fail-Bin / 8D-Eroeffnung > 100 ppm |
| 70 | Endverpackung / ESD | ESD-konform, Label nach Kundenspez. (KANBAN/Galia) | Manuelle Sichtpruefung + Scan | Stichprobe | n=10 / Schicht | Rework / Quarantaene-Bestand |

### Kunden- und Normspezifika

Anwendbare Kundenforderungen / Normen:
- IATF 16949:2016 (Quality Management Automotive)
- ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 50001:2018
- IPC-A-610 Klasse 3 (Verbindungstechnik)
- AIAG-VDA FMEA Handbuch 1. Ausgabe (2019)
- VDA 6.3 Prozessaudit (mind. P-Niveau A)
- Kundenspezifika Volkswagen AG (MEB+/MQB-Evo), Stellantis N.V. (CSR-Matrix in QM-Tool e1NS hinterlegt)

Pruefmittelfaehigkeit (MSA): Cg/Cgk >= 1,33; Gage R&R <= 10 %. Pruefmittel werden kalibriert nach Kalibrierplan RPL-KAL-2023, Intervall 12 Monate, durch DAkkS-akkreditierte Labore (z. B. Testo Industrial Services Polska).

### Reaktionsplaene und Eskalation

Bei OOS-Werten (out of specification) ist die Linie sofort zu stoppen. Die Schichtleitung eskaliert binnen 15 Minuten an Q-Leitung und Produktionsleitung. Quarantaene aller betroffenen Bestaende. Bei Lieferungen an Kunde innerhalb 24 h: 8D-Eroeffnung (D1 in 24 h, D3 in 48 h, D8 in 21 Tagen). Bei sicherheits- oder typgenehmigungsrelevanten Merkmalen sofortige Information CTO (Dr. Petra Hollmann) und CRO Asia / Konzern-Q (Sabine Brand REG).

### Freigabe / Approval

Dieser Lenkungsplan ist freigegeben und gueltig.

Ort, Datum: Katowice, den 1. April 2023

_________________________            _________________________
Krzysztof Nowak                          Anna Sokolowska
Produktionsleiter RPL                          Q-Leitung RPL
Brennhagen Polska Sp. z o.o.                       Brennhagen Polska Sp. z o.o.