# Brennhagen CZ s.r.o.

Tuzemska 47, 627 00 Brno-Slatina, Ceska republika  |  ICO 28765432, DIC CZ28765432  |  C 87654, KS Brno (Krajsky soud v Brne)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Control Plan – Pin-Header MQS-12 fuer Powertrain-ECU Gen3

Sachnummer MQS-12-RCZ | OEM: VW MEB+/MQB-Evo, Stellantis STLA | IATF 16949 / VDA 6.3

### Dokumentstamm

Control-Plan-Nr.: CP-RCZ-MQS-12-RCZ-Rev05
Status: in Serie (SOP erfolgt Q3/2021)
Produkt: Pin-Header MQS-12 fuer Powertrain-ECU Gen3
Konzernprodukt-Familie: ECU-900
OEM-Anwendung: VW MEB+/MQB-Evo, Stellantis STLA
Verantwortliche: Eva Cerna (Q-Leitung), Tomas Dvorak (Produktionsleitung)
Genehmigt durch: Petr Novak (Werkleiter)
Naechste Pruefung: jaehrlich, Q4 2024
IATF-16949 Bezug: Abschnitt 8.5.1.1 + Anhang A (Control Plan)

### Geltungsbereich

Dieser Control-Plan beschreibt die durchgaengige Qualitaetslenkung des Bauteils »Pin-Header MQS-12 fuer Powertrain-ECU Gen3« (Sachnummer RCZ MQS-12-RCZ) ueber alle Prozessschritte von Wareneingang bis Versand zum Kunden REG Heilbronn (Linie 1-4) sowie Direktbelieferung externer OEM-Tier-1 (VW MEB+/MQB-Evo). Geltend fuer Linie 2 und Linie 4 des Werks Brno. Vorgaben gemaess IATF 16949:2016, VDA Band 6.3, ISO/TS-Kundenanforderungen (BMW QPN, VW Formel-Q, MB MBN, Stellantis CSR).

### Prozessschritte (Auszug)

| Op. | Prozess | Maschine | Pruefmerkmal | Spez. | Pruefmittel | Frequenz | CpK-Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Wareneingang Cu-Litze | WE-Pruefstand | Durchmesser, Festigkeit | 0,35 mm +/- 0,02 | Mikrometer, Zugpruefmaschine | 100 % Charge | >=1,33 |
| 20 | Stanzen Kontakte | Bruderer BSTA-40 | Kontur, Grat | Klasse A0 nach VDA | Profilprojektor Mitutoyo PJ-A3000 | alle 500 Stk. | >=1,67 |
| 30 | Galvanik Sn/Ag | Inline-Galvanik | Schichtdicke Sn | 3,0-5,0 μm | Roentgenfluoreszenz Fischerscope | alle 1000 Stk. | >=1,33 |
| 40 | Spritzguss Gehaeuse | Arburg 470A | Massmasse, Volumen | Zeichnung Rev. 5, Tol. ISO 2768-mK | Messlehre, Waage Sartorius | 1/Stunde | >=1,33 |
| 50 | Crimpen Kontakte | Schaefer KSA 5500 | Crimp-Hoehe, Abzugskraft | H=1,15 +/- 0,03 mm, F>=120 N | Mikroschliff CP-Lab, Zugpruefmaschine | 1/Schicht (5 Stk.) | >=1,67 |
| 60 | Montage | Manuelle Montagezelle | Verriegelung, Optik | klick + 360° Sichtpruefung | Klick-Tester, Sichtkontrolle 100 % | 100 % | - |
| 70 | Endpruefung elektrisch | InCircuit-Tester Test-Cell-CZ-04 | Isolation, Durchgang | >100 MOhm bei 500 V, R<10 mOhm | Mega-Ohmmeter, Mikro-Ohmmeter | 100 % | - |
| 80 | Verpackung | Tray-Stacker | Korrekte Etikettierung | RDS-Label + DPM 2D-Datamatrix | Scanner Datalogic Magellan | 100 % | - |
| 90 | Versand | Logistikzone | Vollstaendigkeit, ASN | SAP-EDI-ASN VDA 4905 | Wiegen, Scanner | 100 % | - |

### Reaktionsplan

Bei Ueberschreitung der Spezifikationsgrenzen erfolgt sofortige Sperrung der Charge ueber SAP-QM (Q-Sperr-Status SK), Information an Schicht- und Q-Leitung. 8D-Report wird innerhalb 24 h bei Customer Complaint geoeffnet, Containment-Action D3 binnen 48 h, Root-Cause D4 binnen 10 Werktagen (Ishikawa + 5-Why), Permanente Korrekturmassnahmen D5/D6 binnen 30 Tagen. PPAP-Lieferung bei Aenderungen an Werkzeug oder Prozessparameter > 10 %.

### Pruefmittelfaehigkeit (MSA)

Alle Messmittel jaehrlich kalibriert durch CMI (Cesky metrologicky institut) bzw. interne Kalibrierwerkstatt. MSA Typ 1, 2, 3 nach VDA Band 5 (Type 1: Cg/Cgk >= 1,33; Type 2/3 Bias <= 10 % Toleranzbreite). Eskalationspfad bei MSA-Fail: Sperrung Pruefmittel + Re-Pruefung der Charge mit Backup-Equipment.

### Freigabe / Schwenkung

Erstellt: Eva Cerna (Manazerka kvality), 15. Mai 2022
Geprueft: Tomas Dvorak (Vedouci vyroby), 18. Mai 2022
Freigegeben: Petr Novak (Jednatel), 20. Mai 2022
Verteiler: Q-Wesen, Produktion Linie 2+4, Logistik, REG Heilbronn (Sabine Brand)
Aenderungshistorie Rev. 1-5: Rev.1 SOP-Vorbereitung 06/2021; Rev.2 PPAP-Korrektur 09/2021; Rev.3 Werkzeug-Mod 02/2022; Rev.4 Lieferantenwechsel Cu-Litze 11/2022; Rev.5 OEE-Optimierung 05/2023.