# Brennhagen Hungary Kft.

Ipari Park, Bercsenyi liget 14, H-9027 Gyoer, Magyarorszag  |  Cg.08-09-029876 (Gyoer-Moson-Sopron Megyei Cegbirosag), Adoszam HU 12876543-2-08

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## CAPA-Report Nr. RHU-CAPA-2023-010 (Corrective and Preventive Action)

Werk Gyoer - Sensorik-Produktion - BMW Group / Drehzahlsensor RHU-DRZ-4012 (BMW Plant Dingolfing)

### Stammdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| CAPA-Nr. | RHU-CAPA-2023-010 |
| Eroeffnungsdatum | 12. Juni 2023 |
| Werk / Standort | Brennhagen Hungary Kft., Gyoer (RHU) |
| Linie | Sensorik Drehzahlsensor RHU-DRZ-4012 (BMW Plant Dingolfing) |
| Kunde | BMW Group |
| CAPA-Owner | Katalin Kiss (Qualitaetsmanagerin RHU) |
| Eskalation an | Sabine Brand (Group Q REA), Andreas Buehler (CAE) |
| Status | OPEN - in Abarbeitung |

### Problembeschreibung

BMW meldete am 8.6.2023 eine signifikante Erhoehung der Rueckweiseraten in der Wareneingangspruefung (PPM ueber Grenzwert 50, gemessen 142). Betroffen sind die Liefermengen aus KW 21-23/2023, Charge L23-21-A bis L23-23-C. Symptom: Signalrauschen oberhalb 8.500 U/min, intermittierende Aussetzer im Pruefstand.

### Sofortmassnahmen (Containment)

100 %-Sortierpruefung der WIP-Bestaende (ca. 18.400 Stueck) - Mehrarbeit Schicht 3

Sperrlager-Verfuegung fuer alle Loose mit Verdacht (Q-Sperre Status: rot)

Information Kunde durch Werkleiter Laszlo Kovacs binnen 24 h (telefonisch + 8D)

Lieferstopp ab Folgetag bis Wirksamkeitsnachweis der Korrektur

### Ursachenanalyse (5-Why / Ishikawa)

5-Why-Analyse identifizierte Kalibrierdrift im automatischen Pruefstand TP-04. Die wochentliche Master-Kalibrierung war ausgeblieben, weil die zustaendige Q-Technikerin (Krankheitsfall) nicht ordnungsgemaess vertreten wurde. Root cause: Vertretungsplan nicht aktualisiert, fehlende automatisierte Erinnerung im MES-System.

### Korrekturmassnahmen

Master-Kalibrierung des Pruefstandes TP-04 erfolgt (15.6.2023)

Wochentliche automatische MES-Erinnerung an Schichtleiter implementiert

Vertretungsplan Q-Technik aktualisiert (HR Andrea Szabo)

Schulung 8 Q-Mitarbeiter (8 h) zur SOP Pruefstand-Kalibrierung

Erweiterung der Selbstpruefung im Linientakt (Stichproben alle 100 Teile)

Reporting an BMW (8D-Antwort D7 / D8 spaetestens 30.6.2023)

### Wirksamkeitspruefung

Die Wirksamkeit der Korrekturmassnahmen wird nach 30 / 60 / 90 Tagen geprueft. Pruefkriterien: ppm-Quote, Reklamationseingang, interne Sortierergebnisse. Audit durch Group Q (Sabine Brand) im naechsten Quartal. Schliessung der CAPA erfolgt erst nach dokumentiertem Wirksamkeitsnachweis durch Q-Leitung.

### Freigabe / Unterschrift

Ort, Datum: Gyoer, den 12. Juni 2023

_________________________            _________________________
Katalin Kiss                          Laszlo Kovacs
Q-Leitung RHU                          Werkleiter RHU
Brennhagen Hungary Kft.                       Brennhagen Hungary Kft.