# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Lieferanten-Claim BMW Group #20221519 (2022)

Beanstandung des Kunden / Stellungnahme Brennhagen und Bearbeitungsstand

### Claim-Identifikation

| Position | Wert |
| --- | --- |
| Claim-Nummer Kunde | BMW-CL-2022-20221519 |
| Eingang Brennhagen | 12.05.2022 |
| Betroffenes Programm | ICP-3 / BMS-12 (gemischt) |
| Betroffene Charge | CH-2022-W40 |
| Reklamierte Menge | 475 Einheiten |
| Befund | Loetstellen-Anomalie an Power-MOSFET (3 Zellen je Modul) |
| Eskalations-Stufe | Q-Eskalation 2 (Programm-Leiter / SQE) |
| Bearbeiter Brennhagen | Sabine Brand (Q-Leitung REG Heilbronn) |

### Sachverhalt

Der Kunde meldete am Eingangsdatum eine Loetstellen-Anomalie an Charge CH-2022-W40, gefunden bei Endpruefung im Werk Werk Dingolfing. Auffaellig waren ca. 0,8 % der ausgelieferten Module mit messbarer Loetstellen-Resonanz; Anwendungsspezifisch noch nicht ausfallrelevant, aber unter dem langfristigen ppm-Ziel. Brennhagen hat umgehend D3-Sofortmassnahmen eingeleitet (100-%-Pruefung lfd. Charge + Sortierung Bestand Kunde).

### 8D-Bearbeitungsstand

| Schritt | Stand | Termin |
| --- | --- | --- |
| D1 Team | abgeschlossen | 13.05.2022 |
| D2 Problembeschreibung | abgeschlossen | 14.05.2022 |
| D3 Sofortmassnahmen | abgeschlossen | 16.05.2022 |
| D4 Ursachenanalyse (Root Cause) | abgeschlossen | +14 AT |
| D5 Massnahmen-Auswahl | abgeschlossen | +21 AT |
| D6 Implementierung | in Bearbeitung | +30 AT |
| D7 Praevention | geplant | +45 AT |
| D8 Wirksamkeit | geplant | +90 AT |

### Root Cause (D4)

Erhoehte Schwankung der SMD-Loet-Temperatur an Bestueckungsautomat L3-04 (Werk Heilbronn) infolge defekten Temperaturfuehlers (Drift +3 K nicht erkannt). Folge: Suboptimale Loetqualitaet an Power-MOSFETs (lokales Voiding > 12 %).

### Massnahmen (D5/D6)

Sofortiger Austausch Temperaturfuehler (erfolgt 16.5.2022; Kosten 1.840 EUR).

Erweiterung Pruefumfang auf 100-%-Roentgen alle Power-MOSFETs (Linie 1+3) bis Wirksamkeitsmessung.

Implementierung redundante Temperatur-Ueberwachung mit Drift-Alarm.

PFMEA-Update Linie 3 (Position 14: Loetfehler-Schwere D von 5 auf 7 erhoeht).

Joint-Walkthrough mit Kunden-SQE Herr Andreas Lechner in KW 20.

### Kostenuebernahme

Sortierkosten Bestand Kunde (1.240 EUR Personal + 480 EUR Logistik) sowie Nachlieferung der Ersatzteile (4.380 EUR Material) gehen zu Lasten Brennhagen (Verursacherprinzip). Gesamtbelastung dieses Claims: 7.940 EUR; Q-Reserve ausreichend (Bestand REG Heilbronn 145 TEUR Q-Ruckstellung 2023).

### Unterschriften

Ort, Datum: Heilbronn, den 30. Maerz 2022

_________________________            _________________________
Sabine Brand                          Frau Stefanie Reiter
Q-Leitung REG                          QMB
Brennhagen Elektronik AG                       Bayerische Motoren Werke AG