# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 8D-Report Nr. 2023-012 — Volkswagen AG / BatteryMS-12

### 1. Dokumentenkopf / Stammdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| 8D-Nummer (intern) | 8D-2023-012 |
| OEM-Kundenreferenz | Q-Cl/VW/2023/012 |
| Kunde | Volkswagen AG |
| Kundenwerk / Modell | ID.7, ID.4, MEB+ |
| Lieferantennummer (REA) | DE-126451-RHO |
| Betroffenes Produkt | BatteryMS-12 (BMS-12) |
| Sachnummer (RAE) | RAE-BMS-12-A02 |
| Reklamierte Charge / Los | L012-W34-2023, 1.250 Stueck |
| Beanstandungsdatum | 2023-09-18 |
| Containment-Start | 2023-09-19 00:30 MESZ |
| Team-Leiter (Champion) | Sabine Brand, Q-Konzern |
| Reklamierte Menge / Ist-ppm | 8 Stueck / 6,4 ppm (Ziel < 25 ppm) |

### D1 — Team

Interdisziplinaeres 8D-Team wurde am 2023-09-19 etabliert. Mitglieder: Sabine Brand (Champion, Q-Konzern); Dr. Thomas Weber (Sponsor, COO); Andreas Maier (Werkleiter REG Heilbronn); Sandra Heinz (Prozessingenieurin SMT); Dr. Klaus Kessler (RSG, Software-Lead falls relevant); Holger Reinmann (Lieferantenqualitaet); Carolin Voss (Reliability Engineering). Stellvertretende Ansprechpartner sind benannt. OEM-Eskalationsstufe gemaess CSL-Matrix: CSL-1 (Stand 19.09.2023). Eskalation an Vorstand erfolgt bei Ueberschreitung der 10-Tage-Frist gem. Konzern-QM-Handbuch Abschnitt 8.3.4.

### D2 — Problembeschreibung

Der Kunde Volkswagen AG meldet aus der laufenden Produktion (Werk ID.7) Funktionsausfaelle am Modul BatteryMS-12. Symptom: spontaner Reset des Steuergeraetes nach 8-12 Minuten Betrieb bei Umgebungstemperaturen > 65 °C, reproduzierbar im Klimaschrank. Es wurde ein Pareto-Muster festgestellt: 7 von 8 Faellen betreffen Geraete aus Charge L-W34-2023, gefertigt zwischen 23.08. und 25.08.2023 auf SMT-Linie 4 (Heilbronn). Kundeneinfluss: Stopp der Auslieferung an OEM-Endmontage, geschaetzter Schaden 280 kEUR. 5W2H-Analyse beigefuegt als Anhang A. Keine sicherheitsrelevanten Auswirkungen (kein Eingriff in Fahrfunktionen, Modul ist nicht sicherheitsbezogen / QM-Level).

### D3 — Sofortmassnahmen (Containment)

#### D3.1 — Sperrung Lagerbestand

(1) Sperrung Lagerbestand REG Heilbronn (412 Stueck), CZ-Hub Brno (180 Stueck), Kundenwerk (86 Stueck Walk-the-line am 19.09.2023, 14:00 MESZ).

(2) 100% Visual + Roentgen-Inspektion aller verdaechtigen Module der Charge.

#### D3.2 — Ersatzlieferung

(1) Express-Sonderfertigung 600 Stueck aus Reserve-Bauteilen (Linie 2), Auslieferung per Direkt-LKW am 21.09.2023 06:00, Tracking-Nr. DHL-EXPR-29871.

#### D3.3 — CSL-1-Anmeldung

(1) Anmeldung zu Controlled Shipping Level 1 ueber separates Q-Gate (Cage 4, Halle B) wirksam ab 20.09.2023 06:00. Pruefer: Q-Gate-Team REG (5 FTE, 3-Schicht).

### D4 — Ursachenanalyse (Root Cause)

Die Ursachenanalyse erfolgte mit Ishikawa-Diagramm (Mensch/Maschine/Material/Methode/Mitwelt/Messung). Per 5-Why-Analyse wurde als technische Wurzelursache identifiziert: kalte Loetstelle am Spannungsregler U7 (TI TPS65919), verursacht durch zu niedriges Reflow-Peak-Temperatur-Profil auf SMT-Linie 4 (gemessen 232 °C statt 245 °C ±5 °C) zwischen 23.08. und 25.08.2023. Ursache der Profilabweichung: Verschmutzung des PT100-Sensors in Zone 7 fuehrte zu falscher Ist-Temperatur-Meldung. Systemische Wurzelursache: vorgesehene woechentliche Sensorkalibrierung war im Sommerurlaub (KW33-34) entfallen, kein Backup-Wartungsplan im Schichtkalender hinterlegt. Eine 2nd-Why-Loop zur QM-Methode ergab, dass die TPM-Checkliste keine harte Verriegelung der Linie bei ueberfaelliger Sensorkalibrierung vorsieht.

### D5 — Geplante Abstellmassnahmen

| Nr. | Massnahme | Verantw. | Frist | Wirksamkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Reinigung und Neukalibrierung PT100 Zone 7 Linie 4 | Sandra Heinz | 2023-09-20 | Sofort |
| A2 | Re-Profilierung Reflow Linie 4, KIC-Profil + Pruefkoerper-Aufzeichnung | Holger Mertens | 2023-09-22 | Validiert |
| A3 | Roll-out PT100-Kalibrierungsintervall 5 Werktage statt 7 | Werksleitung REG | 2023-09-30 | Wirksam |
| A4 | Hardware-Verriegelung: Linie stoppt bei Sensor-Drift > 3 °C ueber 30 min | Engineering | 2023-10-31 | Wirksam |
| A5 | Aenderung Schichtkalender: TPM-Backup-Plan fuer Ferien/Krankheit | Andreas Maier | 2023-10-15 | Eingefuehrt |

### D6 — Eingefuehrte Abstellmassnahmen / Wirksamkeitspruefung

Massnahmen A1 und A2 wurden am 2023-09-22 (06:00 MESZ) live geschaltet. Wirksamkeitspruefung ueber 30-Tage-Beobachtungsfenster: 0 weitere Beanstandungen aus Folgechargen (Stand 20.10.2023, 5.880 Module gefertigt, 0 ppm Beanstandung). Cpk Loetstellenpruefung U7 hat sich von 1,12 (vorher) auf 1,67 (nachher) verbessert. AOI-False-Call-Rate stabil bei 0,4 %. Massnahmen A3-A5 wurden fristgerecht abgeschlossen und im OneQMS dokumentiert (Workflow-ID WI-23-1187). Pruefung der Wirksamkeit erfolgte gemeinsam mit OEM-SQE am 28.09.2023 vor Ort, Protokoll Anhang B.

### D7 — Massnahmen zur Vermeidung der Wiederholung

Lessons Learned wurden in die Konzern-Wissensdatenbank uebernommen (Eintrag LL-2023-077). PFMEA Sachnummer-Familie wurde aktualisiert (RPN 240 -> 80). Eintrag in Concern-Database des OEM (Q-Track ID 8821). Erweiterung der TPM-Checkliste um den Punkt Sensor-Kalibrierung als Pflichtfeld mit elektronischer Quittierung in MES (Hydra). Erweiterung Auditcheckliste interner Q-Audits Punkt 7.3 (TPM-Wirksamkeit). Schulung aller 4 Schichten Linie 4 am 02.10.2023 durchgefuehrt (Schulungsnachweis LL-2023-077-TRN). CSL-1 wurde am 25.10.2023 nach 6 Wochen stoerungsfreier Lieferung mit Zustimmung des OEM aufgehoben.

### D8 — Anerkennung des Teams / Abschluss

Das 8D-Team wurde am 30.10.2023 durch den COO Dr. Thomas Weber im Rahmen einer Werksbegehung REG Heilbronn fuer den schnellen und faktenbasierten Loesungsprozess gewuerdigt. Abschluss-Review mit OEM-SQE erfolgte am 02.11.2023, OEM-Approval fuer Closure am 06.11.2023 erhalten (Referenz Q-Cl/VW/2023/012-CLOSED). Reklamation in SAP als geschlossen gebucht. Lessons Learned veroeffentlicht im internen Q-Bulletin 11/2023.

### Unterschriften

Ort, Datum: Heilbronn, den 6. November 2023

_________________________            _________________________
Sabine Brand                          Dr. Thomas Weber
Leiterin QM Konzern (Champion)                          COO (Sponsor)
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG