# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Prozessaudit-Beobachtung PA-REG-2023-006

### 1. Auditkopf

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Beobachtungs-Nr. | PA-REG-2023-006 |
| Audit-Datum | 2023-09-19 |
| Auditierter Prozess | SMT-Linie 4 / Reflow + AOI |
| Auditor | Andreas Buehler (CAE) + Sabine Brand (Q-Konzern) |
| Auditierter (Linie) | Schichtleitung REG: Carsten Lindner / Stv. Petra Faber |
| Audit-Typ | Internes Prozessaudit (VDA 6.3 P5/P6) - Beobachtung |
| Auditkriterien | IATF 16949, VDA 6.3, OEM-CSR BMW/VW/MBZ/STE |

### 2. Beobachtungen / Findings

| Nr. | Klausel | Beobachtung | Klassifizierung |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | VDA 6.3 P5.2.1 | Pruefadapter PAd-EOL-014 ohne sichtbares Kalibrieretikett im Einsatz; Pruefer konnte Status korrekt aus MES auslesen. | Hinweis |
| F2 | VDA 6.3 P5.3.5 | Schichtuebergabeprotokoll der Frühschicht fehlte eine Pflichtangabe (Geraetestatus AOI Koh Young). | Nebenbeobachtung |
| F3 | VDA 6.3 P6.4.1 | Reaktionsplan Loetprofil Out-of-Control korrekt umgesetzt, Linie wurde innerhalb 4 min gestoppt. | Positivbeobachtung |
| F4 | VDA 6.3 P6.5.2 | Mitarbeiter konnte 5-Why-Methodik zum letzten Fehlerfall einwandfrei erlaeutern. | Positivbeobachtung |
| F5 | IATF 7.1.5.1.1 | Temperaturlogger Klimakammer K-04 zeigte Drift > 1 K ueber 48 h; Kalibrierung vorziehen. | Major-Risiko |

### 3. Vereinbarte Massnahmen

| Nr. | Massnahme | Verantw. | Frist |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Etikettenpflicht Pruefadapter PAd-EOL-014 in AA-EOL-01 aufnehmen | Sabine Brand | 2023-10-15 |
| M2 | Vorlage HÜP digitalisieren, Pflichtfelder erzwingen | IT-Q | 2023-11-30 |
| M3 | Vorgezogene Kalibrierung Klimakammer K-04 | Instandhaltung REG | 2023-09-25 |

### 4. Bewertung und Naechste Schritte

Die Linie wurde mit dem Reifegrad B (gut, mit kleineren Findings) bewertet. Erreichte Punktzahl 87/100 nach VDA 6.3 Bewertungsschema. Die Q-Leitung von Brennhagen Elektronik GmbH stellt sicher, dass alle Massnahmen fristgerecht in OneQMS dokumentiert und mit Wirksamkeits-pruefung im Q4-Folgeaudit verifiziert werden. Bei nicht fristgerechter Schliessung wird die Beobachtung in eine CAPA hochgestuft.

### 5. Unterschriften

Ort, Datum: Heilbronn, den 19. September 2023

_________________________            _________________________
Andreas Buehler                          Andreas Maier
Chief Audit Executive (Auditor)                          Werkleitung
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik GmbH