# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Testbericht – Lebensdauertest ADAS-V4D Kalibrierungsplattform

PRJ-2021-002, Lebensdauertest gem. LV124, Stand 2023

### 1. Pruefdaten

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Projekt | PRJ-2021-002 ADAS-V4D Kalibrierungsplattform |
| Pruefling | ADAS-V4D Radar-Fusion Steuergeraet (Engineering Sample E3) |
| Pruefnorm | LV124-2 (Allgemeine Anforderungen) |
| Pruefdauer | 1.000 h aktiv + 500 h Idle |
| Pruefumgebung | Klimakammer ESPEC Walk-In, RSG Muenchen |
| Pruefbeginn | 15. Februar 2023 |
| Pruefende | 30. April 2023 |
| Pruefleiter | Dr. Stefan Brodbeck (RSG) |
| Pruefbericht-Nr. | TR-PRJ-2021-002-LDT-001 |

### 2. Pruefumfang und Pruefbedingungen

Der Pruefling wurde unter folgenden Lebensdauer-Bedingungen betrieben: Temperaturzyklen -40 degC bis +85 degC gemaess LV124-2 K-04 (1000 Zyklen mit je 30 min Verweilzeit), Vibrationsprofil gemaess LV124-2 M-03 (3-Achsen, 30 h kumuliert), Feuchte-Hitze gemaess LV124-2 K-09 (85 degC / 85 % rF, 504 h), elektrische Belastung gemaess Lastenheft Mercedes-Benz V4D-LH-V1.2 (Voltschwankung 8,5 V - 16 V, Lastsprung-Tests). Alle Pruefungen erfolgten am Standort RSG Muenchen in Kooperation mit IABG.

### 3. Pruefergebnisse

| Pruefung | Anforderung | Messwert | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperaturzyklen | ohne Funktionsausfall | 0 Ausfaelle in 1000 Zyklen | BESTANDEN |
| Vibration 3-Achsen | kein mech. Bruch | Visuelle Pruefung o.B. | BESTANDEN |
| Feuchte-Hitze | Isolations-R > 100 MOhm | 228 MOhm gemessen | BESTANDEN |
| Spannungs-Schwankung | Funktion 8.5 - 16 V | Funktion 8.0 - 16.5 V | BESTANDEN |
| EMV-Pruefung | CISPR 25 Klasse 5 | Klasse 5 eingehalten | BESTANDEN |
| ESD-Pruefung | ISO 10605 Stufe IV | Stufe IV eingehalten | BESTANDEN |
| Funktionsausfall-Rate | < 5 ppm | 0 ppm gemessen (Sample 3 St.) | BESTANDEN |

### 4. Bewertung und Freigabeempfehlung

Der Pruefling ADAS-V4D Engineering Sample E3 erfuellt alle Anforderungen des Lastenhefts Mercedes-Benz V4D-LH-V1.2 sowie der LV124-2. Die Funktionssicherheit nach ISO 26262 ASIL-D bleibt ueber die gesamte Pruefdauer erhalten. Es wird empfohlen, die Engineering Sample-Charge E3 als Basis fuer die anschliessende Validierungs-Phase und PPAP-Vorbereitung freizugeben.

### 5. Unterschriften

Ort, Datum: Muenchen, den 05. Mai 2023

_________________________            _________________________
Dr. Stefan Brodbeck                          Dr. Klaus Kessler
Pruefleiter / RSG                          Q-Lead RSG
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG