# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Engineering Change Order ECO-2022-012 - ECU-900 LDO-Wechsel

Powertrain-ECU Gen3 / Multi-Source-Strategie

### ECO-Stammdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| ECO-Nummer | ECO-2022-012 |
| Produkt | ECU-900 (Powertrain-ECU Gen3) |
| Aenderungs-Titel | Wechsel des Spannungsreglers (LDO) auf alternative Bezugsquelle infolge Allokationsengpass |
| Antragsteller | Andreas Kurz, Lead-Hardware ECU-900 |
| Verantwortlich Engineering | Stefan Hoffmann (CTO, bis 30.06.2024) |
| Antragsdatum | 14.09.2022 |
| Status | freigegeben durch CCB (Change Control Board) am 28.09.2022 |
| Kunden-Genehmigung erforderlich | ja - VW (MEB+/MQB-Evo), Stellantis |

### 1. Anlass der Aenderung

Allokationsengpass beim bisherigen Lieferanten (Texas Instruments TPS7B6933QDBVRQ1, AEC-Q100 Grade 1). Lieferzeiten haben sich auf 52 Wochen erhoeht; alternative Quelle bei Infineon (TLE4972A1H) wurde qualifiziert und ist mit deutlich kuerzeren Lieferzeiten verfuegbar.

### 2. Beschreibung der Aenderung

| Element | Vorher | Nachher |
| --- | --- | --- |
| Bauteil | TI TPS7B6933QDBVRQ1 | Infineon TLE4972A1H |
| AEC-Qual | Grade 1 | Grade 1 |
| Footprint | SOT-223 | DPAK |
| Layout-Aenderung | — | PCB Rev D02 -> Rev D03 (Pad-Anpassung) |
| Stuecklisten-Position | Pos. 24 | Pos. 24 (BoM Update) |
| Hersteller-PN | TPS7B6933QDBVRQ1 | TLE4972A1H |

### 3. Auswirkungen

Funktionale Eigenschaften (Vout, Iout, Dropout, Temperaturbereich) bleiben in den Spezifikationsgrenzen. EMV- und Funktionssicherheits-Anforderungen (ISO 26262 ASIL D) wurden durch zusaetzlichen FMEA-Review und Testreihe (EMV-Halle Heilbronn, Berichtsnummer EMV-2022-094) bestaetigt. Keine Software-Aenderung. PPAP-Level 3 bei VW (Wolfsburg) und Stellantis (Mulhouse) angefordert.

### 4. Aufwand und Kosten

Aufwand intern: 4 PT Hardware, 2 PT Test, 1 PT QA, 1 PT QM-Dokumentation. Einmalkosten Tools: 0 EUR. Wieder-Qualifizierungs-Kosten (PPAP, EMV): ca. 18.000 EUR. Erwartete Einsparung bei Material: ca. 0,06 EUR / Bauteil, bei ca. 240.000 Stueck p.a. = 14.400 EUR p.a.

### 5. Risiken

Risiko (R1) Wechsel-bedingte Funktionsabweichung - bewertet als gering nach Tests. (R2) OEM-Genehmigung verzoegert sich - Mitigation: parallele PPAP-Bearbeitung mit beiden OEMs. (R3) Multi-Source langfristig sichern - Massnahme: STM-Bauteil als 3. Quelle in 2023 qualifizieren.

### 6. Freigaben

| Rolle | Person | Datum |
| --- | --- | --- |
| Engineering | Andreas Kurz | 26.09.2022 |
| Qualitaet | Sabine Brand (Q-Konzern) | 27.09.2022 |
| Einkauf | Heiko Dengler (Einkauf) | 28.09.2022 |
| CTO | Stefan Hoffmann | 28.09.2022 |
| VW Wolfsburg (PPAP) | ausstehend / 11/2022 erwartet | — |
| Stellantis Mulhouse (PPAP) | ausstehend / 11/2022 erwartet | — |