# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Pflichtenheft - Heilbronn Plant Expansion (Halle 4 / BMS-12)

PRJ-2023-005 / Werks-Erweiterung Heilbronn

### Dokumentenkontrolle

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Projekt | PRJ-2023-005 Heilbronn Plant Expansion |
| Dokument | Pflichtenheft (Technical Specification) |
| Version | 1.2 |
| Projektleitung | Andreas Maier, Werkleiter REG |
| Sponsor | Dr. Thomas Weber, COO |
| Architektur-Verantwortung IT | Andreas Behrens, Lead IT-Architekt Konzern |

### 1. Projektkontext

Erweiterung des Werks Heilbronn um Halle 4 (BMS-Linie 'BMS-12 EV-Pack 800 V'), inkl. Neuaufbau der Werks-IT-Infrastruktur (Edge-Cluster, OT-Switche, MES-Lokal), Modernisierung der bestehenden Linien-Anbindung an SAP DMC / SAP S/4HANA und Integration in Konzern-SIEM.

### 2. Systemarchitektur

Halle 4 erhaelt einen lokalen Edge-Cluster (Dell PowerEdge R650, 4 Knoten, VMware vSphere 8) fuer die latenzkritische MES-Funktionalitaet sowie die Verbindung zu SPS- und Roboter-Steuerungen (Bosch Rexroth MTX, ABB IRC5). Die Anbindung an das Konzern-RZ Stuttgart erfolgt ueber redundante 10-Gbit-Glasfaser. SAP DMC (MES-Cloud) ist im Konzern-Tenant gehostet.

### 3. Softwarearchitektur

MES-Application Layer in SAP DMC; Hardware Abstraction Layer (HAL) basiert auf OPC-UA-Servern (Kepware) und MQTT-Broker (HiveMQ) im OT-DMZ. Application Layer (Werkerterminals) wird ueber Microsoft Surface Pro 9 (Defender for Endpoint, Intune) mit Bisson-Werker-App betrieben.

### 4. Anforderungen Sicherheit

| Anforderung | Beschreibung |
| --- | --- |
| Segmentation | OT-Level 0-3 strikt durch Stormshield IF-Firewalls getrennt |
| Authentifizierung | alle Werkertypen ueber Smartcard + PIN; Service-Engineer ueber Entra ID |
| Monitoring | SIEM-Anbindung an Microsoft Sentinel; OT-Sensoren via Claroty Sensor |
| Patching | Patch-Fenster wochentlich Sonntag 22-04 Uhr in Abstimmung mit Produktion |
| Backup | Veeam B&R, RPO 15 min, Offsite zum Stuttgart RZ |

### 5. Schnittstellen

SAP DMC <-> SAP S/4HANA (PI/PO), SAP DMC <-> SPS (OPC-UA), SAP DMC <-> WMS (iDoc), Werker-App <-> SAP DMC (REST), Auditing <-> Splunk via Sentinel-Forwarder.

### 6. Annahmen, Abhaengigkeiten, Risiken

Annahme: Hallen-Anbindung an Werks-Backbone erfolgt fertiggestellt bis 31.10.2023. Abhaengigkeit: SAP DMC Release 2403 fuer einige Funktionen. Risiken: Liefertermin Dell PowerEdge (Q4/2023 Allokationsrisiko); OT-Switche Cisco IE3300 Lieferzeit derzeit 28 Wochen.

### 7. Freigabe

Ort, Datum: Heilbronn, den 22.06.2023

_________________________            _________________________
Andreas Maier                          Andreas Behrens
Werkleiter REG Heilbronn                          Lead IT-Architekt
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG