# Brennhagen Polska Sp. z o.o.

ul. Brynowska 15, 40-585 Katowice  |  KRS 0000412876, NIP 6342845671

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Prozess-Audit Bericht RPL-PA-2023-001 - SMT-Bestueckung Linie SMT-04

VDA 6.3 / Prozess-Audit RPL Katowice

### Audit-Stammdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Audit-Nr. | RPL-PA-2023-001 |
| Audit-Typ | Prozess-Audit (VDA 6.3) |
| Auditierter Prozess | SMT-Bestueckung Linie SMT-04 |
| Auditierter Standort | Brennhagen Polska Sp. z o.o., Katowice (RPL) |
| Audit-Team | Marek Wojciechowski (Werkleiter), Tomasz Lewandowski (Q-Leitung), Sabine Brand (Q-Konzern, Lead-Auditorin) |
| Audit-Datum | 14.-16.02.2023 |
| Status | abgeschlossen, Massnahmen verfolgt |

### 1. Audit-Anlass

Routinemaessiges internes Prozess-Audit gemaess VDA 6.3-Anforderungen, Frequenz jaehrlich pro kritischer Linie. Linie SMT-04 fertigt PCBA fuer ICP-3 (Infotainment) sowie BMS-12 (Subkomponenten).

### 2. Vorgehen

Audit gemaess VDA 6.3 P5 (Prozessfaehigkeit Produktion). Methodik: Beobachtung der Produktion, Stichprobenpruefungen, Interviews mit Werkern, Maschinen-Operatoren, Schichtleitern, Auswertung QM-Kennzahlen (FPY, ppm, Reklamationen 12 Monate).

### 3. Beobachtungen / Findings

| Nr. | Schweregrad | Beobachtung |
| --- | --- | --- |
| B-01 | Hinweis | Lieferanten-Wareneingang fuer Bauteile mit Datums-Restriktion (MSL) lueckenhaft dokumentiert (vereinzelt). |
| B-02 | Minor | Stencil-Reinigungs-Intervall an Linie SMT-04 ueberschritten (Soll 4 h, Ist 5-6 h beobachtet). |
| B-03 | Minor | Kalibrierungsplakette an SPI-Geraet abgelaufen seit 14 Tagen. |
| B-04 | Hinweis | Werker-Schulungsnachweise fuer 2 Neumitarbeiter unvollstaendig (PPE-Modul). |

### 4. Massnahmen

(M-01) WE-Doku-Tool fuer MSL-Bauteile ergaenzt um Pflichtfelder (umgesetzt 28.02.2023, Verantw. T. Lewandowski). (M-02) Reinigungsintervall im Linien-Steuersystem auf Hard-Stop konfiguriert (umgesetzt 03.03.2023). (M-03) Kalibrierungsmanagement ueber CMMS-Tool 'eMaint' eingefuehrt, Reminder ueber Email 14 Tage vor Ablauf (umgesetzt 15.03.2023). (M-04) Schulungsnachweise digitalisiert und Trigger an HR ueber LMS (Cornerstone) gesetzt (umgesetzt 22.03.2023).

### 5. Bewertung

Gesamtbewertung Linie SMT-04: 92 % (Stufe A nach VDA-6.3-Bewertungsschluessel). Keine Major-Findings. Vorgesehene Folge-Pruefung im Q3/2023 (Wirksamkeitsnachweis Massnahmen).

### 6. Unterschriften

Ort, Datum: Katowice, den 17.02.2023

_________________________            _________________________
Sabine Brand                          Marek Wojciechowski
Lead-Auditorin (Q-Konzern)                          Werkleiter RPL
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Polska Sp. z o.o.