# Brennhagen Hungary Kft. (RHU)

Ipari Park, Gyoeri ut 42, H-9027 Gyoer (HU)  |  Cg.08-09-018456, Cegbirosag Gyoer

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Umwelt-/Immissionsschutzgutachten 2022 – RHU Werk Gyoer

Standortbezogenes Boden-, Wasser-, Laerm- und Immissionsgutachten; Stichtag 2022

### Anlass und Gutachter

Im Rahmen der ISO 14001:2015-Rezertifizierung sowie der Vorbereitung des Werks-Erweiterungsbauantrags (Heilbronn Linie 4 BMS-12 / Stuttgart ADAS-Erweiterung) wurde ein standortbezogenes Umweltgutachten in Auftrag gegeben. Auftraggeber: Brennhagen Hungary Kft. (RHU). Sachverstaendige: ERM Group (Environmental Resources Management), Niederlassung Frankfurt am Main; lokale Partner: TUEV SUED Industrie Service GmbH (Boden, Wasser); Akustikbuero Greiner Ingenieure (Heilbronn) fuer Laerm.

Gegenstand: Pruefung der Standortvertraeglichkeit nach BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz, §§ 4 ff., 22 ff.) bzw. polnischem/tschechischem/ungarischem/chinesischem Aequivalent. Schwerpunkte: Luftschadstoffe (Loetdaempfe, VOC), Laerm (Lueftung, Werksverkehr), Boden- und Grundwasserschutz (Loesemittel, Loetpasten), Abfall- und Gefahrstoffmanagement.

### Standortdaten

| Merkmal | Daten |
| --- | --- |
| Werk | RHU Werk Gyoer |
| Adresse | Ipari Park, Gyoeri ut 42, H-9027 Gyoer (Ungarn) |
| Naechste Wohnbebauung | ca. 380 m (in Richtung NW); Mischgebiet |
| Naechste sensible Nutzung (Schule/Kita) | ca. 720 m (Grundschule) |
| BImSchG-Genehmigung | Lokales Aequivalent (Polen/CZ/HU/CN) eingehalten; siehe Anlage 3 |
| Boden-/Grundwasserschutzgebiet | Wasserschutzgebiet III (gering); keine Trinkwassergewinnung im Anstrombereich |

### Messungen und Ergebnisse

#### § 1 Laerm (Immissionsschutz)

(1) Messzeitraum: 1.6. – 30.9.2022, kontinuierlich. Messpunkte: 4 Aussenpunkte (Werkszaun NW, NO, SO, SW) und 2 Innenpunkte (Halle 2, Lueftungstechnik Dach).

(2) Ergebnis Tag (06:00-22:00): Mittelwert 54 dB(A) am naechsten Immissionsort, Grenzwert TA Laerm Mischgebiet 60 dB(A) – eingehalten. Spitzenpegel einzelner Verkehrsbewegungen (LKW-Andienung) 67 dB(A) ueberschritten, jedoch innerhalb der zulaessigen Haeufigkeit nach TA Laerm Nr. 6.1.

(3) Ergebnis Nacht (22:00-06:00): 41 dB(A) (Grenzwert 45 dB(A)) – eingehalten. Massnahme: weitere Optimierung Lueftung Dach (Schallhaube Q2 2023).

#### § 2 Luftschadstoffe (VOC, Loetdaempfe, Stickoxide)

(1) Innenraum: VOC-Konzentration < 0,3 mg/m³ (Grenzwert TRGS 900 fuer Loetbereiche 2,0 mg/m³) – Abgesicherung durch Punkt-Absaugung an SMD-Loetlinien (Wartung halbjaehrlich, Filtertausch Hahnemuehle Industrial GmbH).

(2) Aussenluft: NOx, Feinstaub (PM2,5/PM10) unauffaellig, vergleichbar mit staedtischer Hintergrundkonzentration; eigene Beitrag des Werkes < 5 %.

(3) Empfehlung: Erweiterung der Aktivkohlefilter im Bereich Lackierung um eine zweite Stufe bis Q3 2023.

#### § 3 Boden- und Grundwasserschutz

(1) Bodenuntersuchung an 12 Punkten (Bohrungen 2-4 m Tiefe): keine Auffaelligkeiten in Bezug auf PFAS, KW, BTEX, Schwermetalle (Werte unter Pruefwert BBodSchV).

(2) Grundwasser-Beprobung an 3 Messstellen (jaehrlich, langjaehrige Reihe): keine signifikanten Veraenderungen; LHKW < Bestimmungsgrenze.

(3) Gefahrstofflagerung in WHG-konformer Auffangwanne; Pruefung gemaess AwSV alle 5 Jahre, naechste Pruefung 2024.

#### § 4 Abfall- und Gefahrstoffmanagement

(1) Abfallschluesselverordnung AVV: Hauptmengen 12 01 05 (Kunststoffabfaelle), 15 02 02* (Loetschlamm, gefaehrlich), 16 02 14 (Elektroaltgeraete). Entsorgung ueber zertifizierte Entsorgungsbetriebe (Veolia, Remondis).

(2) Gefahrstoffkataster nach GefStoffV vollstaendig und aktuell; SDB (Sicherheitsdatenblaetter) im SAP EHS Modul gepflegt. Schulung Mitarbeiter alle 12 Monate.

(3) REACH/RoHS-Konformitaet der eingesetzten Stoffe ist Bestandteil des Lieferanten-Auditprogrammes (Konzern-Compliance).

### Empfehlungen und Massnahmenplan

| Nr. | Massnahme | BImSchG/lokal Bezug | Termin | Budget (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schallhaube Lueftungsdach | TA Laerm Nr. 6.1 | Q2 2023 | 85.000 |
| 2 | Zweite Stufe Aktivkohlefilter Lackierung | TRGS 900 | Q3 2023 | 120.000 |
| 3 | Erweiterung Grundwasser-Monitoring (+2 Messstellen) | AwSV / WHG | Q4 2023 | 45.000 |
| 4 | Energetische Optimierung HVAC | GEG 2024 / EnEV | H2 2023 | 320.000 |
| 5 | Vorbereitung BImSchG-Antrag Werkserweiterung | 4. BImSchV | H1 2024 | 60.000 |

### Schlussfeststellung und Zertifizierung

Das Werk RHU Werk Gyoer betreibt seine Anlagen im Einklang mit dem geltenden Immissionsschutz-, Boden- und Wasserrecht. Die Empfehlungen sind Ergebnis einer vorsorgenden Pruefung und nicht Folge festgestellter Pflichtverletzungen. Die Standortvertraeglichkeit fuer die geplante Werks-Erweiterung (Linie 4 BMS-12 in Heilbronn / ADAS-Testzentrum-Erweiterung in Stuttgart) ist gegeben, sofern die oben genannten Massnahmen umgesetzt werden.

Gutachten erstellt durch: ERM Group, Hanauer Landstrasse 287-289, 60314 Frankfurt am Main; Verantwortlicher Sachverstaendiger Dr. Christoph Lehmann (Diplom-Geooekologe). Pruefung Konzern-Compliance: Dr. Heike Berger (Group Tax) und Dr. Wolfgang Hertz (Head of Real Estate).