# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Funktionstest EOL Pruefbericht – BMS-12 EV-Plattform

### Pruefgegenstand

| Projekt-Nr. | PRJ-2022-001 |
| --- | --- |
| Pruefling | BMS-12 EV-Plattform, Hardware-Variante HV3.2, Software v1.1.4-RC2 |
| Pruefart | Funktionstest EOL (End-of-Line) Linie 4 REG Heilbronn |
| Pruefdatum | 12.-14. September 2022 |
| Pruefer | Sabine Brand (Q-Leitung REG), Markus Reiter (PV), Lars Wittmann (PL Software) |
| Pruefnorm | ISO 26262-6 (ASIL-D), IEC 61508, Spec BMS-12-FT-2022-09 |

### Pruefumfang

Vollumfaenglicher EOL-Funktionstest aller 12 Cell-Monitoring-Channels, CAN-FD Kommunikation (5 Mbit/s), Insulation Monitoring (Riso > 100 kOhm), Pre-Charge-Logik, Schuetz-Ansteuerung, Diagnose nach UDS. Pruefumfang umfasste 24 Pruefszenarien gemaess Pruefspezifikation BMS-12-FT-2022-09.

### Pruefergebnisse

| Pruefpunkt | Sollwert | Istwert | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Zellspannungsmessgenauigkeit | ± 5 mV @ 3.0-4.2 V | ± 3.8 mV | i.O. |
| Stromsensor-Linearitaet | ± 0,5 % FS | ± 0,32 % FS | i.O. |
| CAN-FD Latenz | < 2 ms | 1,2 ms | i.O. |
| Insulation Detection | < 100 ms | 85 ms | i.O. |
| Pre-Charge Time | 200-300 ms | 245 ms | i.O. |
| Schuetz-Schaltzeit | < 15 ms | 12,3 ms | i.O. |
| Temperaturmessung | ± 2 K @ -20...+60°C | ± 1,7 K | i.O. |
| UDS Sec-Access | ISO 14229 | konform | i.O. |

### Befunde und Massnahmen

Befund 1 (minor): Aufwaermphase Cell-Monitoring-IC dauert 480 ms statt spezifizierten 400 ms (delta +20 %). Massnahme: Anpassung der Spec-Toleranz auf 500 ms bei naechstem Release. Befund 2 (info): Kommunikationsfehler bei einmaliger CAN-Bus-Stoerung von 250 ms Dauer; Recovery innerhalb von 80 ms. Spec entspricht.

### Pruefurteil

Der Pruefling erfuellt alle wesentlichen Anforderungen der Pruefspezifikation. Empfehlung: Freigabe fuer Pilot-Serienfertigung (PPAP-Level 3) mit Auflage zur Anpassung der Aufwaermzeit-Toleranz in Release v1.1.5.

### Unterschriften

Ort, Datum: Heilbronn, den 15. September 2022

_________________________            _________________________
Sabine Brand                          Lars Wittmann
Q-Leitung REG                          Projektleitung Software
REG Heilbronn                       RSG Muenchen