# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Pflichtenheft PRJ-2023-003 – ICP-3 OTA Update Platform

Auftragnehmer-Konkretisierung, Version 1.0

### 1. Bezug zum Lastenheft

Das vorliegende Pflichtenheft ist die Antwort des Auftragnehmers (REA-Entwicklungsteam) auf das Lastenheft PRJ-2023-003. Es konkretisiert die Anforderungen, beschreibt die technische Umsetzung und enthaelt die Verbindlichkeitserklaerung gegenueber dem Auftraggeber.

### 2. Identifikation

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Projekt-ID | PRJ-2023-003 |
| Produkt | ICP-3 |
| Kunde / OEM | BMW, Mercedes |
| Projektleitung | Lars Wittmann (RSG) |
| Sponsor / Auftraggeber | Dr. Petra Hollmann (CTO ab 7/2024) |

### 3. Loesungs-Architektur (Ueberblick)

Die Loesung baut auf der Plattform-Strategie der Brennhagen Elektronik AG fuer ICP-3 auf. Die Architektur besteht aus einem Hauptsteuergeraet, mehreren Sub-Komponenten sowie der Software-Komponente in den Schichten Hardware-Abstraktion, Basis-Software (AUTOSAR Classic 4.3 / Adaptive 21-11), Applikations-Software und Diagnose. Die elektrische Architektur folgt der Plattform-Referenz von Brennhagen, ergaenzt um die kundenspezifischen Schnittstellen aus dem Lastenheft.

### 4. Konkretisierung der Anforderungen

AWS-Backend mit S3/CloudFront

Delta-Patch-Engine (bsdiff/HDiffPatch)

Signatur HSM (Thales Luna)

Rollback-Mechanismus A/B-Partition

Telemetrie/Monitoring (Grafana, Prometheus)

### 5. Verifikations-Strategie

Die Verifikation der hier konkretisierten Anforderungen erfolgt auf vier Ebenen: 1) Unit-Test (Coverage > 90 % MC/DC), 2) Integrationstest (HiL bei RSG Muenchen), 3) System-Test (Komponenten-Pruefstand und Vehicle-in-the-Loop) und 4) Validierung im Zielfahrzeug. Ein vollstaendiges Requirements-Tracing wird in IBM DOORS Next gefuehrt und im RTM dokumentiert.

### 6. Annahmen, Voraussetzungen, Risiken

Wesentliche Annahmen sind: 1) Verfuegbarkeit der angefragten Halbleiter-Bausteine (Infineon Aurix, NXP S32 etc.) gemaess Allocation-Bestaetigung; 2) Bereitstellung der OEM-spezifischen Testpattern und Fahrzeug-Schnittstellen; 3) Aktualitaet der OEM-Spezifikation (eingefrorener Stand zu definiertem Zeitpunkt). Aenderungen an diesen Annahmen werden als Change-Request behandelt.

### 7. Termine, Liefergegenstaende, Akzeptanztests

Aufbau einer skalierbaren OTA-Update-Plattform fuer Bestands- und Neufahrzeuge mit ICP-3-Modul (Linux + AOSP). Differential Updates (< 50 MB), Rollback in < 2 min, Update-Verteilung an > 1 Mio. Fahrzeuge binnen 30 Tagen. ISO/SAE 21434 + UN R155/156-Konformitaet. Ziel-Termin SOP: Q3 2024.

### 8. Verbindlichkeitserklaerung und Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den —

_________________________            _________________________
Lars Wittmann (RSG)                          Dr. Petra Hollmann
Projektleitung / Auftragnehmer                          Sponsor / Auftraggeber
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG