# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Lastenheft PRJ-2024-002 – DSGVO Compliance Remediation

Auftraggeber-Spezifikation, Version 1.0

### 1. Vorbemerkung

Das vorliegende Lastenheft beschreibt aus Sicht des Auftraggebers (internes Produkt-Management bzw. OEM) die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an das im Projekt zu entwickelnde Produkt bzw. die zu erbringende Leistung. Das Lastenheft ist Grundlage fuer die Erstellung des Pflichtenhefts durch den Auftragnehmer (REA-Entwicklungsteam).

### 2. Projekt-/Produkt-Bezug

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Projekt-ID | PRJ-2024-002 |
| Produktbezeichnung | DSGVO/IT-Compliance |
| Hauptkunde / OEM | intern (Konzernweit) |
| Projektleitung (Auftragnehmer) | Dr. Anna Brand (Konzern-DSB) |
| Auftraggeber (Sponsor) | Anna Mueller (CEO) |

### 3. Zielsetzung

Umsetzung der Empfehlungen aus dem KPMG-Audit 2023 zur DSGVO-Konformitaet: Aktualisierung VVT, ROPA-Tool-Einfuehrung, AVV-Standardvertraege, Loeschkonzepte HR-System, DSFA Marketing-CRM, Schulungs-Rollout 4.180 MA. Ziel-Termin SOP: Q1 2025.

### 4. Anforderungen – Funktional

VVT-Tool OneTrust Einfuehrung

AVV-Workflow Onboarding

Loeschkonzept SAP HR

DSFA HubSpot/Salesforce

E-Learning DSGVO 2024

Diagnose ueber UDS (ISO 14229-1)

OTA-Updatefaehigkeit (sofern Anwendungsbereich)

Cybersecurity nach ISO/SAE 21434 und UN R155

Funktionssicherheit nach ISO 26262 (ASIL gemaess Konzept)

### 5. Anforderungen – Nicht-funktional

| Kategorie | Anforderung |
| --- | --- |
| Temperaturbereich | -40 ... +85 deg C (Betriebsbereich) |
| Lagertemperatur | -40 ... +105 deg C |
| Schutzart | IP6K7/IP6K9K (montagelagenabhaengig) |
| EMV | CISPR 25 Klasse 5, LV124, ISO 11452-2/-4 |
| Lebensdauer | 15 Jahre / 250.000 km / 8.000 h |
| Verfuegbarkeit | > 99 % (Funktion), > 99,9 % (Sicherheitsfunktionen) |
| Cybersecurity | ISO/SAE 21434 + UN R155/156-Konformitaet |

### 6. Schnittstellen

Definiert werden alle elektrischen, kommunikativen und mechanischen Schnittstellen zum Fahrzeug-Bordnetz (12 V / 24 V / HV 400/800 V), zu Kommunikations-Bussen (CAN, CAN-FD, Automotive Ethernet 100/1000BASE-T1), zu Sensoren/Aktoren sowie zur OBD- und After-Sales-Diagnose. Die elektrischen Schnittstellen sind im separaten Pinning-Dokument (REA-Pin-LH-001 v1.0) detailliert beschrieben.

### 7. Liefer- und Akzeptanzkriterien

A-Muster (Konzept-Validierung) zum Gate G2

B-Muster (Pre-Production) zum Gate G3 inkl. Test-Coverage > 80 %

PPAP Level 3 zum Gate G4 (D/PFMEA, MSA, Cpk > 1,67)

Vollstaendige Dokumentation gem. VDA 6.3 und IATF 16949

Schulungsunterlagen fuer After-Sales und Linien-Mitarbeiter

### 8. Termin- und Kostenrahmen

Die im Projekt-Charter festgelegten Termine und Budgets gelten verbindlich. Aenderungen erfolgen ueber das im Charter beschriebene Change-Management (Change-Control-Board, Vorsitz Group-Controlling).

### 9. Unterschriften (Freigabe Lastenheft)

Ort, Datum: Stuttgart, den —

_________________________            _________________________
Anna Mueller                          Dr. Anna Brand (Konzern-DSB)
Auftraggeber / Sponsor                          Auftragnehmer / Projektleitung
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG