# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Klimapruefung (Temperaturwechsel und Feuchte) – Lieferketten-Compliance

PRJ-2024-004 – LkSG Supply Chain Audit | Pruefbericht-Nr. PRJ-2024-004-T-KLI-001

### 1. Pruefgegenstand

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Projekt-ID | PRJ-2024-004 |
| Produktbezeichnung | Lieferketten-Compliance |
| Pruefmuster (Bezeichnung) | Lieferketten-Compliance – Sample-Nr. SN-2023-004 |
| Pruefmuster-Index / Stand | B-Muster, Index B.04 |
| Pruef-Typ | Klimapruefung (Temperaturwechsel und Feuchte) |
| Pruefdatum | 15.06.2025 |
| Pruefer (Lab-Team) | Dr. Karl-Heinz Wiegand (Lead), Sabine Brand (REG-Q) |
| Projektleitung | Dr. Klaudia Hoffmann (Compliance) |

### 2. Pruefnormen und Spezifikationen

Die Pruefung erfolgte nach den nachstehenden Normen und werksinternen Spezifikationen: LV124, ISO 16750-4, IEC 60068-2-30 / -2-38. Zusatzlich wurden die Kunden-spezifischen Anforderungen aus dem Lastenheft (LV124-konforme Ergaenzungen) beruecksichtigt. Die Pruefumgebung und die Messmittel sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert; Kalibrierscheine liegen vor und sind im Pruefprotokoll referenziert.

### 3. Pruefaufbau

Ort: Pruefraum REA Klimalabor Stuttgart, Kammer K7 (Voetsch VC4060).

Pruefaufbau: Das Pruefmuster wurde im Betriebszustand 'normal operation' in die Pruefkammer eingebaut und ueber den werksinternen Pruefadapter versorgt (Bordnetz 12 V/14 V bzw. HV 800 V). Mess-Schnittstellen: CAN, CAN-FD, Automotive Ethernet 100BASE-T1, Diagnose UDS via Vector CANoe 18 SP3, Stromaufnahme via R&S NGM202 Power Supply.

Begleitende Mess-Werkzeuge: Tektronix MSO64 Oszilloskop, ETAS ES910 Mess-Hardware, Vector CANape 23 fuer XCP-on-Ethernet. Alle Geraete waren in der Kalibrierfrist.

### 4. Ergebnis-Zusammenfassung

Temperaturwechsel -40/+85 deg C, 1000 Zyklen bestanden – PASS

Damp Heat IEC 60068-2-30 (25/55 deg C, 95 % rH) bestanden – PASS

Composite Cycle IEC 60068-2-38 (10 Zyklen) bestanden – PASS

Funktionsfaehigkeit nach Pruefung verifiziert (Boot + UDS) – PASS

### 5. Detail-Messwerte (Auszug)

| Pruefpunkt | Soll-Wert | Ist-Wert | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
| Stromaufnahme Ruhe (mA) | < 1,5 | 0,94 | PASS |
| Stromaufnahme Last (A) | < 4,2 | 3,67 | PASS |
| Boot-Time (ms) | < 800 | 612 | PASS |
| CAN-Bus-Last (%) | < 60 | 37 | PASS |
| Diagnose-Antwort UDS (ms) | < 50 | 21 | PASS |
| Temperatur-Innenraum max. (deg C) | < 95 | 84 | PASS |

### 6. Abweichungen und Bemerkungen

Waehrend der Pruefung sind keine sicherheitsrelevanten Abweichungen aufgetreten. Einzelne Messpunkte bewegten sich an der oberen Toleranz-Grenze, blieben jedoch klar innerhalb der Spezifikation. Beobachtete Auffaelligkeiten wurden im Pruef-Logbuch dokumentiert und an die Entwicklung zur Optimierung in der naechsten Muster-Stufe (C-Muster) weitergeleitet.

### 7. Gesamtbewertung

Das Pruefmuster Lieferketten-Compliance (B-Muster, Index B.04) hat die hier dokumentierten Pruefungen bestanden. Die Anforderungen des Lastenhefts sowie der referenzierten Normen werden erfuellt. Aus Sicht des Pruef-Labors bestehen keine Einwaende gegen die Weitergabe an den Validierungs-Schritt der naechsten Projektphase.

### 8. Unterschriften / Freigabe

Ort, Datum: Stuttgart, den 15.06.2025

_________________________            _________________________
Dr. Karl-Heinz Wiegand                          Dr. Klaudia Hoffmann (Compliance)
Pruefer / Lab-Lead                          Projektleitung
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG